Hitachi Rail

Interne Abnahmeprüfung (FFT) · ITC

Softwareprüfung ESTW L90

Leitfaden und Schritt-für-Schritt-Ablauf

Prüfung projektierter Daten im ATZ · Domestic · DB InfraGO

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Zielgruppe | Neue Mitarbeitende der internen Abnahmeprüfung mit ESTW-Grunderfahrung |
| Geltungsbereich | ESTW L90 Domestic (DB InfraGO), Softwareprüfung im ATZ |
| Dokumentstatus | Entwurf 0.4 – zur fachlichen Durchsicht (Prüfprotokolle S1–S6, JIRA-Prüfbuch, verlinktes Inhaltsverzeichnis) |
| Datum | 08.10.2026 |
| Erstellt | Christian Kindt |

Achtung Diese Unterlage ist eine Lernhilfe. Verbindlich sind die gültigen Verfahrens- und Arbeitsanweisungen (VA/AA) im Wiki, die Prüfvorschriften aus dem Dokumentenplan (DOP) sowie die aktuellen TIP-Templates. Bei Widersprüchen gilt immer das freigegebene Original.

Inhaltsverzeichnis

Anhangsverzeichnis	1

0  So arbeitest du mit dieser Unterlage	1

Begleitende Arbeitsmittel: Excel-Prüfprotokolle	1

Quellen dieser Unterlage	1

Teil A – Grundlagen	1

A.1  Ziel der Softwareprüfung	1

A.2  Abgrenzung dieser Unterlage	1

A.3  Einordnung in den Gesamtprozess	1

A.4  Rollen und Verantwortung	1

A.5  Prüfgrundlagen (Eingangsdokumente)	1

A.6  Prüfarten: Neuanlage, Umbau, Korrektur, Releasewechsel	1

Teil B – Prüfablauf Schritt für Schritt	1

Phase 1: Auftrag klären und Voraussetzungen prüfen	1

Phase 2: Prüfdokumentation, Ablage und Prüfbuch anlegen	1

Phase 3: Testanlage und Simulation einrichten	1

Phase 4: Statische Prüfung und Toolprüfung	1

Phase 5: Dynamische Prüfung gegen PT1	1

Phase 6: Bedienoberfläche, Zugnummern und Zuglenkung	1

Phase 7: TIP S1–S6 ausfüllen	1

Phase 8: Fehlerbehandlung	1

Phase 9: Differenzprüfung (Umbau, Korrektur, Releasewechsel)	1

Phase 10: Abschluss	1

Anhang A – Checkliste Softwareprüfung	1

Anhang B – Glossar	1

Anhang C – Entscheidung Vollprüfung oder Differenzprüfung	1

Anhang D – Offene Punkte und Platzhalter	1

# Anhangsverzeichnis

## Prüfprotokolle und Vorlagen (separate Dateien)

Die Links öffnen die Dateien, wenn sie im selben Ordner wie diese Schulungsunterlage liegen. „Verwendet in“ springt zur zugehörigen Phase dieser Unterlage.

| Nr. | Dokument | Excel | Word | Verwendet in |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Prüfprotokoll Stellwerkskern (TIP S1 + PA) | .xlsx öffnen | .docx öffnen | Phase 4 · Phase 5 · Phase 7 |
| P2 | Prüfprotokoll Fahrstraßenoberfläche (TIP S2 + PA) | .xlsx öffnen | .docx öffnen | Phase 5 · Phase 7 |
| P3 | Prüfprotokoll Bedienoberfläche (TIP S3 + Styleguide) | .xlsx öffnen | .docx öffnen | Phase 4 · Phase 6 · Phase 7 |
| P4 | Prüfprotokoll Achszähler AzLM (TIP S4 + PA) | .xlsx öffnen | .docx öffnen | Phase 3 · Phase 4 · Phase 7 |
| P5 | Prüfprotokoll DCA (TIP S5 + PA) | .xlsx öffnen | .docx öffnen | Phase 4 · Phase 7 |
| P6 | Prüfprotokoll RBC (TIP S6 + PA) | .xlsx öffnen | .docx öffnen | Phase 4 · Phase 7 |
| M | TIP Software – Manteldokument | .xlsx öffnen | .docx öffnen | Phase 2 · Phase 10 |

## Anhänge dieser Unterlage

Anhang A – Checkliste Softwareprüfung	1

Anhang B – Glossar	1

Anhang C – Entscheidung Vollprüfung oder Differenzprüfung	1

Anhang D – Offene Punkte und Platzhalter	1

# 0  So arbeitest du mit dieser Unterlage

Die Unterlage ist in zwei Teile gegliedert: Teil A erklärt Hintergrund, Rollen und Begriffe. Teil B ist der Prüfablauf in zehn Phasen – vom Eingang der Projektierung bis zur Abzeichnung des FB034. Im Anhang findest du eine Abhak-Checkliste, ein Glossar und die offenen Punkte.

Farbige Kästen haben eine feste Bedeutung:

Mentor-Tipp Praxiserfahrung aus der Abteilung – was neue Kollegen gern übersehen.

Achtung Sicherheitsrelevante oder formale Muss-Regel. Nicht abkürzen.

Historische Arbeitsnotiz (2011–2013) Stammt aus handschriftlichen Arbeitsnotizen 2011–2013. Das Prinzip gilt weiter, aber Pfade, Dateinamen, Laufwerke, Firmennamen (Thales) und Bedienschritte können veraltet sein. Vor Nutzung mit dem Mentor abgleichen.

Platzhalter Inhalt liegt noch nicht vor und wird nachgeliefert (z. B. Bedienung der Prüftools).

## Begleitende Arbeitsmittel: Excel-Prüfprotokolle

Zu dieser Unterlage gehören sechs Excel-Prüfprotokolle – je eines pro TIP – sowie das Excel-Manteldokument. Die Dateinamen sind verlinkt (die Dateien müssen im selben Ordner wie diese Unterlage liegen); eine Übersicht steht im Anhangsverzeichnis. Sie sind das Werkzeug zum Abhaken; diese Unterlage erklärt, was du prüfst und warum.

| Prüfprotokoll (Datei) | TIP | Zweite Fragenquelle | Fragen | Hauptsächlich in |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pruefprotokoll_Stellwerkskern_TIP-S1_L90.xlsx | S1 – Stellwerkskern | Prüfanleitung (PA) | 35 + 28 | Phase 4 und 5 |
| Pruefprotokoll_Fahrstrassenoberflaeche_TIP-S2_L90.xlsx | S2 – Fahrstraßenoberfläche | Prüfanleitung (PA) | 34 + 33 | Phase 5 |
| Pruefprotokoll_Bedienoberflaeche_TIP-S3_Styleguide_L90.xlsx | S3 – Bedienoberfläche | Design Styleguide (SG) | 54 + 86 | Phase 4 und 6 |
| Pruefprotokoll_AzLM_TIP-S4_L90.xlsx | S4 – AzLM | Prüfanleitung (PA) | 6 + 15 | Phase 3 und 4 |
| Pruefprotokoll_DCA_TIP-S5_L90.xlsx | S5 – DCA | Prüfanleitung (PA) | 15 + 19 | Phase 4 |
| Pruefprotokoll_RBC_TIP-S6_L90.xlsx | S6 – RBC | Prüfanleitung (PA) | 26 + 32 | Phase 4 |
| TIP_Software_Manteldokument_L90.xlsx | Manteldokument | – | – | Phase 2 und 10 |

Alle Protokolle sind gleich aufgebaut: Blatt Deckblatt (Projektdaten, Legende, Bedienhinweise), Blatt Prüfprotokoll (Fragen mit Kontrollkästchen i. O. / n. i. O. / n. z., Status-Spalte, verlinkte Bezüge, Filter nach Herkunft) und Blatt Ergebnis (automatische Zählung, Gesamtergebnis, Übertrag ins Prüfbuch, Unterschriften). Zu jedem Protokoll gibt es eine gleichnamige Word-Fassung zum Ausdrucken.

| Kennzeichnung | Bedeutung |
| --- | --- |
| TIP Sx Nr. y (orange Zeile) | Frage aus dem jeweiligen TIP – formal verbindlich, wird 1:1 ins TIP übertragen (i. O. = Ja, n. i. O. = Nein). |
| PA x (grüner Tag, weiße Zeile) | Prüfanleitung: Einzelschritt gegen PT1-Tabelle, Prüfdokument oder Simulation, mit dem eine TIP-Frage nachgewiesen wird. Beruht auf dieser Unterlage und teils auf historischen Notizen. |
| SG Kap. (blauer Tag, weiße Zeile) | Nur im S3-Protokoll: Frage aus dem Design Styleguide; zusammen die Antwort auf TIP S3 Nr. 8 und 10. |

In dieser Unterlage weisen türkisfarbene Kästen und kursive Zeilen „→ Prüfprotokoll …“ auf die Stellen hin, an denen du mit einem Prüfprotokoll arbeitest:

Arbeitsmittel: Excel-Prüfprotokoll Beispiel: „→ Prüfprotokoll S2, Abschnitt 4 Rangierstraßen“ – dort findest du die zugehörigen TIP-Fragen und PA-Schritte zum Abhaken.

## Quellen dieser Unterlage

| Quelle | Art | Stand |
| --- | --- | --- |
| VA Prüfung projektierter Daten | Wiki-Verfahrensanweisung | abgerufen 06.10.2026 |
| VA Differenzprüfung | Wiki-Verfahrensanweisung | abgerufen 06.10.2026 |
| VA Handhabung Prüfdokumentation | Wiki-Verfahrensanweisung | abgerufen 06.10.2026 |
| AA Handhabung elektronische Ablage | Wiki-Arbeitsanweisung | abgerufen 06.10.2026 |
| AA Handhabung Prüfprotokolle | Wiki-Arbeitsanweisung | abgerufen 06.10.2026 |
| VA Übereinstimmungsprüfung | Wiki-Verfahrensanweisung (nur Abgrenzung) | abgerufen 06.10.2026 |
| AA Handhabung JIRA-Prüfbücher | Wiki-Arbeitsanweisung | abgerufen 08.10.2026 |
| TIP Software Manteldokument, TIP S1–S6 | Prüfprotokoll-Templates | Template-Ausgabe 01, 10.09.2026 |
| Design Styleguide Lupe/BerÜ, 3JC 1990 25312 ASAFC | Projektierungsrichtlinie | Rev. 04, 06.06.2019 |
| Prüfablauf mit PT1-Unterlagen (Notizen) | Handschriftliche Arbeitsnotizen | 2011–2013 (historisch) |

Hinweis Die Wiki-Anweisungen nennen noch „Thales Deutschland GmbH“ und Standorte Ditzingen/Berlin. Organisatorisch ist heute Hitachi Rail gemeint; die Inhalte sind sinngemäß übertragen.

# Teil A – Grundlagen

## A.1  Ziel der Softwareprüfung

Bei der Softwareprüfung weist die interne Abnahmeprüfung nach, dass die projektierten CAE-Daten eines Stellwerks (PT2-Software) die Vorgaben der LST-Planunterlagen (PT1) vollständig und richtig umsetzen. Bei Bauzuständen kommt hinzu: Alle gewollten Änderungen sind korrekt umgesetzt und es sind keine ungewollten Änderungen entstanden (Nachweis der Unversehrtheit).

Nicht Gegenstand der Softwareprüfung sind Tests der generischen Anwendung. Diese sind über Produkt- und Systemfreigaben bzw. Zulassungen nachgewiesen. Du prüfst die projektspezifischen Daten, nicht das System selbst.

## A.2  Abgrenzung dieser Unterlage

| Im Umfang | Nicht im Umfang (nur Schnittstelle erwähnt) |
| --- | --- |
| Prüfung der Voraussetzungen und Freigaben Anlage von Prüfordner, Ablage und Prüfbuch Einrichten von Testanlage und Simulation im ATZ Statische Prüfung und Toolprüfung Dynamische Prüfung gegen PT1 im ATZ TIP S1–S6 über Excel-Prüfprotokolle Differenzprüfung bei Bauzuständen Fehlerbehandlung, Abschluss, FB034 | Übereinstimmungsprüfung (Innen- und Außenanlage, Zuordnungsprüfung) Montage und Anlagenvorprüfung, D-Cube-Protokolle Erstellung der Datenträger (EPROM, ChipCards, Projekt-CD) Freigabe zur Übergabe an den Kunden (FB022) – nur als Ausblick ETCS-Feldprüfung und Testfahrten, L90 5, Export (RBC-Software nur über Prüfprotokoll S6) |

## A.3  Einordnung in den Gesamtprozess

Die Softwareprüfung ist der erste Prüfschritt der internen Abnahmeprüfung. Ihre Ergebnisse – vor allem die verifizierten Simulationsdaten – sind Voraussetzung für die spätere (Vor-)Prüfung durch Montage und Anlagenvorprüfung.

| Nr. | Prozessschritt | Verantwortlich | Wichtigstes Dokument |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Planung (PT1) und Planbasisliste | Planung / Projektleitung | PT1, PBL |
| 2 | Projektierung der CAE-Daten | Projektierung | PT2, FB034a–g, Liste der Änderungen |
| 3 | Softwareprüfung im ATZ (diese Unterlage) | Interne Abnahmeprüfung | TIP Software, Prüfbuch |
| 4 | Montage und (Vor-)Prüfung | Montage und Anlagenvorprüfung | Prüfprotokolle in D-Cube |
| 5 | Übereinstimmungs-/Zuordnungsprüfung | Interne Abnahmeprüfung | Prüfprotokolle, Prüfbuch |
| 6 | Freigabe zur Übergabe an den Kunden | Interne Abnahmeprüfung + Leitung | FB022 |
| 7 | Inbetriebnahme / Abnahme durch den Kunden | DB InfraGO / Projekt | Abnahmeniederschrift |

## A.4  Rollen und Verantwortung

| Rolle | Aufgabe in Bezug auf die Softwareprüfung |
| --- | --- |
| Projekteur | Übergibt die Projektierung mit FB034, referenziert dort alle Prüfgrundlagen und gibt an, ob die Version für das Feld oder nur zu Testzwecken bestimmt ist. |
| Interner Abnahmeprüfer (du) | Entscheidet über Prüfumfang (Voll- oder Differenzprüfung), plant Teststrategie, prüft, führt Prüfbuch und Prüfdokumentation, zeichnet FB034 ab. |
| Projektleitung / Projekt Management | Gibt PBL und PT1 frei, legt mit dir fest, welche offenen Mängel im Bauzustand bereinigt werden, erhält das abgezeichnete FB034. |
| Testfloor-Competence-Center | Stellt Testanlage, Virtualisierung (ESXi) und Remotezugang (Guacamole) bereit; unterstützt bei HW-Ersatzmaßnahmen. |
| Defect Manager / SEM | Schnittstelle für Systemfehler (ClearQuest); Nachverfolgung bis zur Lösung. |
| Kontrollierende Stelle (Freigebender TIP) | Prüft, ob richtige Prüffragen genutzt wurden, die TIPs vollständig sind, und macht eine Stichprobe. |
| Leiter interne Abnahmeprüfung / Teamleiter | Pflegt die Vorlagen; zeichnet jede FB022 gegen. |

## A.5  Prüfgrundlagen (Eingangsdokumente)

Die Tabelle zeigt, womit eine Prüfung sinnvoll begonnen werden kann. Du darfst nach Absprache früher anfangen – spätestens zum Abschluss deiner Prüfung müssen aber alle Unterlagen im geforderten Status vorliegen.

| Unterlage | Mindeststatus | Wozu du sie brauchst |
| --- | --- | --- |
| FB034a–g (Freigabe Modul-SW) | Unterschrift Projektierung | Übergabedokument der zu prüfenden CAE-Daten inkl. Änderungsmitteilung und Projektierungsübersicht |
| PT2 (HW- und SW-Planunterlagen) | Ausgeliefert durch Projektierung | Prüfgegenstand (SW) und HW-Abgleich |
| Planbasisliste (PBL) | Freigegeben PM | Welche PT1-Pläne mit welchem Stand gelten |
| LST-Planunterlagen (PT1) | Mindestens freigegeben PM, Ziel: freigegeben Kunde | Sollvorgabe – dagegen wird geprüft |
| Systemfreigabe generische SW (FQR, GASC) | Freigegeben SEM | Versionen und Produktionshinweise der Teilsysteme |
| PÜD | – | Releaseplanung des Konfigurationsmanagers |
| Dokumentenplan (DOP) | Freigegeben SEM | Gültige Begleitdokumente: Projektierungsregeln, Prüfvorschriften |
| EBA-Produkt-/Systemzulassungen, I.NVT-Freigaben | Gültig für eingesetzte Versionen | Nachweis der Einsatzfähigkeit; Auflagen beachten |
| Systemstatus | Mindestens TQR approved | Voraussetzung für Projektprüfung |

## A.6  Prüfarten: Neuanlage, Umbau, Korrektur, Releasewechsel

| Art | Definition | Prüfumfang |
| --- | --- | --- |
| Neuanlage | ESTW, Bediensystem oder Außenanlage geht erstmals mit dieser Technik in Betrieb. | Immer Vollprüfung aller relevanten SW-Anteile. Bei Iterationen: Voll- oder Differenzprüfung nach Ermessen. |
| Umbau | Erweiterung/Änderung einer bereits von FFT geprüften Anlage. | Voll- oder Differenzprüfung nach Ermessen des Prüfers. |
| Korrektur / Bugfix / Iteration | Ungeplante Behebung von Spezifikations-, Projektierungs- oder Systemfehlern ohne neue Funktionen. | Voll- oder Differenzprüfung nach Ermessen. |
| Releasewechsel | SW- und/oder HW-Tausch mit Korrekturen und erweiterten Funktionen. | Voll- oder Differenzprüfung nach Ermessen; Kompatibilität und Freigaben prüfen. |

Achtung Ein neuer Bereich innerhalb einer bestehenden Projektierung (z. B. neues ESTW-A, neues AzLM) wird immer voll geprüft – auch wenn der Rest des Bauzustands als Differenzprüfung läuft.

Die Entscheidung Voll- vs. Differenzprüfung triffst du als interner Abnahmeprüfer – auf Basis der ausgewiesenen Änderungen und des zu erwartenden Prüfaufwands. Den Entscheidungsweg findest du in Anhang C.

# Teil B – Prüfablauf Schritt für Schritt

Der Ablauf ist in zehn Phasen gegliedert. Phase 1–3 bereiten vor, Phase 4–7 sind die eigentliche Prüfung, Phase 8 läuft parallel, Phase 9 nur bei Bauzuständen, Phase 10 schließt ab.

| Phase | Inhalt | Wann |
| --- | --- | --- |
| 1 | Auftrag klären, Voraussetzungen prüfen | Immer, zuerst |
| 2 | Prüfdokumentation, Ablage und Prüfbuch anlegen | Immer |
| 3 | Testanlage und Simulation einrichten | Immer |
| 4 | Statische Prüfung und Toolprüfung | Immer |
| 5 | Dynamische Prüfung gegen PT1 | Vollprüfung; bei Differenzprüfung für geänderte Anteile |
| 6 | Prüfung der Bedienoberfläche, ZN und Zuglenkung | Immer (Umfang je nach Änderung) |
| 7 | TIP S1–S6 ausfüllen | Immer |
| 8 | Fehlerbehandlung | Parallel zu Phase 4–7 |
| 9 | Differenzprüfung | Nur Umbau, Korrektur, Releasewechsel |
| 10 | Abschluss, TIP-Manteldokument, FB034 | Immer, zuletzt |

## Phase 1: Auftrag klären und Voraussetzungen prüfen

| Ziel | Eingang | Ergebnis / Nachweis |
| --- | --- | --- |
| Sicherstellen, dass du gegen die richtigen und freigegebenen Unterlagen prüfst. | FB034a–g, Liste der Änderungen, PBL, PT1, PT2, Freigaben/Zulassungen | Vollständige Liste der Prüfgrundlagen mit Versionen; Entscheidung Voll-/Differenzprüfung |

- FB034a–g prüfen: Ist es von der Projektierung unterschrieben? Sind alle Prüfgrundlagen (PT1-Stand, PBL, Systemversionen) referenziert? Ist angegeben, ob die Version für das Feld oder nur zu Testzwecken bestimmt ist?

- Liste der Änderungen / Änderungsmitteilung lesen. Sie bestimmt bei Bauzuständen deinen Prüfumfang.

- PBL prüfen: Freigegeben durch PM? Welche PT1-Pläne mit welchem Ausgabestand gelten?

- PT1 gegen PBL abgleichen: Liegen alle in der PBL genannten Pläne in genau diesem Stand vor? Mindeststatus: freigegeben PM.

- PT2 (SWE, SWET, SWL) und HW-PT2 vorhanden?

- Systemfreigaben und Zulassungen für alle eingesetzten Teilsysteme prüfen (LBS, MEM, SM, EAM, AzLM, …): Systemfreigabe (FQR/GASC), EBA-Produkt-/Systemzulassung, I.NVT-Freigabe. Status mindestens TQR approved.

- Auflagen, Vorbehalte, Nebenbestimmungen und SAV aus den Freigaben in einer Liste sammeln. Sie werden Teil der Prüfdokumentation und sind ggf. aufzulösen.

- Bei geänderten Systemversionen: Kompatibilität der SW-Versionen prüfen.

- Bei Bauzuständen zusätzlich: Abnahmeniederschrift bzw. Abnahmeprotokoll der Vorgängerversion besorgen. Mit der Projektleitung festlegen, welche offenen Mängel (Abnahmeniederschrift, Ticket-Tool Customer Support, Prüfbuch) in diesem Bauzustand bereinigt werden.

- Prüfumfang entscheiden: Vollprüfung oder Differenzprüfung (Anhang C). Entscheidung im Prüfbuch dokumentieren.

Mentor-Tipp Lege dir am ersten Tag eine kleine Tabelle „Prüfgrundlagen“ an: Unterlage – Version/Ausgabe – Datum – Status – Ablageort. Genau diese Angaben brauchst du am Ende für das TIP-Manteldokument (Kap. 2–4). Wer sie erst am Schluss zusammensucht, verliert Stunden.

Achtung Fehlt eine Unterlage oder hat sie nicht den Mindeststatus, darfst du zwar nach Absprache beginnen – abschließen darfst du die Prüfung so nicht. Halte offene Voraussetzungen im Prüfbuch fest.

## Phase 2: Prüfdokumentation, Ablage und Prüfbuch anlegen

| Ziel | Eingang | Ergebnis / Nachweis |
| --- | --- | --- |
| Von Anfang an eine nachvollziehbare, jederzeit aktuelle Prüfdokumentation führen. | Vorlagen aus dem Abteilungsverzeichnis, TIP-Templates, Anlagenzustandsnummer vom PM | Prüfordner mit Inhaltsverzeichnis, Ablageverzeichnis, Prüfbuch, TIP-Manteldokument (Entwurf) |

### 2.1  Prüfordner anlegen

- Aktuelle Vorlagen für Ordnerschild und Inhaltsverzeichnis Prüfordner aus dem Abteilungsverzeichnis (…\01_Abteilung\VORLAGEN) holen.

- Beschriftung: Anlage (Ril100-Bezeichner) und Bauzustand müssen eindeutig erkennbar sein, dazu „Ordner x von y“.

- Inhaltsverzeichnis übernehmen (empfohlen) und an das Projekt anpassen – alle vertraglich relevanten Gewerke müssen enthalten sein.

- Bei Umbau, Korrektur oder Releasewechsel: bestehenden Prüfordner fortführen, nicht neu beginnen.

### 2.2  Elektronische Ablage anlegen

Für DB-Projekte folgt die Ablage der Gliederung nach Betriebszentrale und Steuerbezirk:

| Ebene | Muster | Beispiel (aus der AA) |
| --- | --- | --- |
| Steuerbezirk | \Prüfdokumentation\DB AG\<BZ-Kürzel>\<Nr. Stbez.> | \Prüfdokumentation\DB AG\EDGW\15 |
| Unterzentrale | …\<BZ-Kürzel>\<Nr. Stbez.>\<UZ-Kürzel> | …\EDGW\15\KKX1 |
| ESTW-Z (Regionalzentrale) | …\<BZ-Kürzel>\15\<ESTW-Z-Kürzel> | …\EDGW\15\EBRU |
| Anlagenzustand | …\<UZ>\<AZ-Nr.> [RLxx] [Kommentar] | …\FBZM\15\FAST\0010 RL03 (Spiegeloptiken Nidderau) |

- Die Anlagenzustandsnummer legt das Projekt Management fest (alternativ in Abstimmung die Projektierungsversion).

- Neuer IBN-Zustand unter derselben AZ-Nummer → immer neues Verzeichnis mit anderem RL-Bezeichner.

- Nur Dateien ablegen, die sich im Anlagenzustand ändern. Deshalb dürfen Verzeichnisse früherer Anlagenzustände nie gelöscht werden.

- Dokumente, die du nicht redaktionell änderst, müssen nicht auf Papier in den Ordner – im Ordner steht dann ein Verweis auf den elektronischen Ablageort. Der Ablageort muss gesichert sein (Netzlaufwerk mit Backup).

Hinweis Den aktuellen Pfad des Abteilungslaufwerks erfährst du von deinem Mentor. Der in der AA genannte Servername (…\destgsfs01\operations$\TDIG_TBEG_OT\01_Abteilung) ist vor Nutzung zu verifizieren. Zusätzlich brauchst du Zugang zum Dokumentenverwaltungssystem (CMCS).

### 2.3  Prüfbuch anlegen

Mit Beginn der Prüfung ist ein Prüfbuch anzulegen (Neubau) bzw. weiterzuführen (Umbau, Releasewechsel, Korrektur). Es wird als JIRA-Prüfbuch geführt und ist Teil des Prüfordners. Grundlage ist die AA „Handhabung JIRA-Prüfbücher“.

| Regel | Inhalt (AA Handhabung JIRA-Prüfbücher) |
| --- | --- |
| JIRA-Projekt | Für jedes neue Bauvorhaben, jede Linie, Strecke oder jeden Bauzustand legt der zuständige Prüfer im jeweiligen Land ein JIRA-Projekt an. Fehlt das Land in der Prüfbuchverwaltung, fordert er es beim JIRA-Prüfbuch-Administrator an oder legt es selbst an. |
| Prüfbücher | Im Projekt werden ein oder mehrere Prüfbücher angelegt. Die Struktur legst du fest – je nach Größe z. B. pro Steuerbezirk, CTC/OCC, Stellwerksmodul (IM, SM) oder Bauzustand. |
| Projektierungszustand | Beim Anlegen eines Prüfbuchs und bei jeder neuen Iteration die verwendete Projektierungsversion angeben (Vorgehen siehe JIRA-Benutzerhandbuch). Optional eine Übersicht der Module und Versionen anfügen – als Anlage, Screenshot oder Link (z. B. Projektierungsübersicht). Gleiches gilt für System-VDD, Systemfreigabe usw. |
| Verantwortung | Der zuständige Abnahmeprüfer und die JIRA-Prüfbuch-Administratoren sind für die Einhaltung des Verfahrens verantwortlich. |

Ins Prüfbuch gehören mindestens:

- alle gefundenen Mängel (Projektierungs-, Simulations-, Systemfehler)

- die eingesetzten Simulatoren mit System- und Datenversion sowie Abweichungen davon

- deine Entscheidung zum Prüfumfang und offene Voraussetzungen

Mentor-Tipp Lege das JIRA-Prüfbuch am ersten Prüftag an und trage sofort Projektierungs- und Systemversionen ein. Die Prüfbuch-Nummern brauchst du in den Excel-Prüfprotokollen (Spalte „Bemerkung / Prüfbuch-Nr.“).

### 2.4  TIP-Manteldokument vorbereiten

Lege aus der Vorlage TIP_Software_Manteldokument_L90.xlsx (bzw. der Word-Fassung) das projektspezifische Manteldokument an und trage bereits jetzt ein: Projektbezeichnung, Stellwerk, Bauzustand, Kunde (DB InfraGO), Vertrag (PSP). Die Tabellen Systemfreigaben, PT1 und PT2 füllst du mit den Angaben aus Phase 1.

Arbeitsmittel: Excel-Prüfprotokoll → Excel-Manteldokument: Projektdaten nur auf dem Blatt Deckblatt eintragen – die übrigen Blätter übernehmen sie. Die Vollständigkeitskontrolle auf dem Deckblatt zeigt jederzeit, was noch fehlt.

### 2.5  Excel-Prüfprotokolle anlegen

- Aktuelle Vorlagen der Prüfprotokolle S1 bis S6 kopieren (nur die im Projekt benötigten, z. B. S4 nur mit AzLM, S5 nur mit DCA, S6 nur mit RBC) und im Anlagenzustand-Verzeichnis der elektronischen Ablage speichern (Dateiname um Ril100 und AZ-Nr. ergänzen).

- In jedem Protokoll auf dem Blatt Deckblatt die gelben Felder ausfüllen (Projekt/PSP, Stellwerk, Bauzustand, Systemversionen, PT1-Stand, Prüfer, Datum) – die Angaben stammen aus Phase 1.

- Im Prüfordner einen Verweis auf den Ablageort der Excel-Dateien aufnehmen.

Arbeitsmittel: Excel-Prüfprotokoll → Blatt Deckblatt aller Protokolle. Bei Umbau/Releasewechsel die Protokolle des Vorgänger-Bauzustands nicht überschreiben, sondern eine neue Kopie anlegen.

## Phase 3: Testanlage und Simulation einrichten

| Ziel | Eingang | Ergebnis / Nachweis |
| --- | --- | --- |
| Eine Testumgebung, die der Feldanlage so nahe wie nötig kommt – mit ausschließlich freigegebenen Simulatoren. | VDD/Systemfreigabe, Projekt-CD, Simulationsdaten, List of available Simulators | Lauffähige Testanlage; Simulatorversionen im Prüfbuch dokumentiert |

### 3.1  Hardware der Testanlage

- Prüfort ist i. d. R. das ATZ (Berlin, Stuttgart). Ab LBS 5.1 ist Remote-Bedienung per Guacamole möglich (Einrichtung durch das Testfloor-Competence-Center).

- Für sicherheitskritische CAE-Daten möglichst Hardware einsetzen, die mit der im VDD freigegebenen identisch ist. Das stellst du bei der Teststrategie zusammen mit dem Testfloor-Competence-Center sicher; ggf. Ersatzmaßnahmen definieren.

- Ausgenommen: Netzwerkkomponenten sowie non-SIL/SIL0-Produkte. Diese möglichst realitätsnah nachbilden; sie dürfen virtuell, emuliert oder simuliert sein.

- Redundante Module (z. B. 2v3) dürfen reduziert getestet werden (z. B. 2v2). Netzwerkredundanzen beibehalten, wenn wesentliche Funktionen von den dafür projektierten Daten abhängen.

- Teilsysteme Dritter (Bediensysteme, Leittechnik, Nachbarstellwerke) frühzeitig zusammenschalten oder beschaffen.

- Die Kundenanlage im Feld so wenig wie möglich nutzen – nur für begründete Prüfungen bis zur HdF.

### 3.2  Virtualisierung

Das Testfloor-Competence-Center betreibt ESXi-Server für ISA-Anlagen, HIS-Anlagen, Export und CIQ3-Boards. Rechner, die nicht physisch gebraucht werden, laufen virtuell (OVA-Template, Basis-Image, Projekt-CD als ISO vom Simulationslaufwerk). Mit CIQ3-Boards können auch MEM und SM virtualisiert werden.

### 3.3  Simulation

Achtung Es dürfen nur freigegebene Simulatoren und Simulationsdaten verwendet werden. Neue Versionen gegen die „List of available Simulators“ der Entwicklung verifizieren. Simulatorversion und Datenversion im Prüfbuch dokumentieren. Fehler in Simulationsdaten = wie Projektierungsfehler behandeln. Fehler des Simulators = wie Systemfehler behandeln.

Wichtigste Simulationsumgebung im L90-Domestic-Umfeld ist SIMBA. Sie simuliert nach Bedarf Außenanlage, Teile des Stellwerks und die Bahnhofstopologie und vernetzt diese. Projektdateien liegen auf einem Netzlaufwerk und sind dadurch an allen Simulationsrechnern des Projekts identisch.

Du bist dafür verantwortlich, dass Montage, Anlagenvorprüfung und Kundenabnahme später geeignete und aktuelle Simulationsdaten erhalten. Die (Vor-)Prüfung der Montage setzt voraus, dass du diese Daten im ATZ verifiziert hast.

### 3.4  Praxis: Simulationen einrichten

Historische Arbeitsnotiz (2011–2013) Die folgenden Abläufe stammen aus Arbeitsnotizen. Laufwerksbuchstaben, Schranknummern (EAM3, EAM4, EAM8) und Dateipfade sind Beispiele aus damaligen Projekten.

EAM-p-Simulation

- Testprojekt aus der Simulationsablage in den eigenen Workspace kopieren (Workspace WS_<Stw> + Projektordner <Stw>).

- In …\Configuration\TempConfiguration anpassen: configuration.knf (Dateiname, Topologie, TAS-Konfiguration), configuration.tkf (Abschnitt [EAM-ZUWEISUNG]), configuration.top (Dateiname, Abschnitt [Unterzentrale] mit Pfad zur …S0.XML).

- Am Rechner des EAM-Schranks: Daemon-EAM starten, SKA-EAM starten, configuration.knf öffnen.

- EAM-p: Chipkarten einsetzen, neu starten. Patchfeld stecken (SM → EAM).

- Mit EMO prüfen, ob der Download EAM → SM funktioniert: „uz“ (Schnittstellen), „bk“, „um“.

- Funktioniert der Download nicht: Prüfsumme der modulspezifischen Netzwerk-Basisdaten im *EAM1.c (PROKOM) mit den Downloaddaten im *K1-File des SM vergleichen.

Achszähl-Simulation (AzL90M-3 / AzLM) – Prüfschritte dazu: → Prüfprotokoll S4, Abschnitt 3 „Versionen, Prüfsummen und Simulation“.

- Systemproms und Projektierungs-EPROM prüfen; über PAD „j“ (Projektierung anzeigen) und „v“ (Systemversion anzeigen).

- AzA-Schrank mit EAM-Schrank über Patchfeld verbinden; EAM-Simulation wie oben konfigurieren.

- In SIMBA PAD verbinden (Add/Connect). Befehle: ek:gf 1 = alle Abschnitte frei, ek:gb 1 = alle besetzt (jeweils ~2 s warten, mit „ja“ bestätigen), g = Status aller Gleisfreimeldeabschnitte.

ZLV-Bus-Simulation (für Zugnummern, TIP S3)

- ZN-Szenario erstellen (analog zu bestehendem Testprojekt).

- SIMBA → SimManager → Szenario → AddConnect „ZLVbussim“ → Add & connect.

- Patchfeld: ZLV-Bus auf BusSim. Am Simulator-PC ZLVBS.xml (Servername) anpassen, ZLVBS.exe und SER.exe starten; Verbindungsanzeige SER–ZNK muss grün sein.

Mentor-Tipp Bevor du mit der eigentlichen Prüfung beginnst: einmal Grundstellung herstellen, alle Gleisabschnitte freimelden, eine einfache Zugstraße einstellen und auflösen. Läuft das nicht sauber, suchst du sonst später an der falschen Stelle nach Projektierungsfehlern.

## Phase 4: Statische Prüfung und Toolprüfung

| Ziel | Eingang | Ergebnis / Nachweis |
| --- | --- | --- |
| Daten ohne Fahrbetrieb prüfen: Versionen, HW/SW-Konsistenz, Schnittstellenparameter und Ergebnisse der Prüftools. | PT2-Daten, Prüfdokumente der Projektierung, Tool-Reports, HW-Installationsplan | Bewertete Tool-Reports; abgehakte Prüfdokumente; erste Antworten in TIP S1/S3/S4 |

Arbeitsmittel: Excel-Prüfprotokoll Phase 4 hakst du in den Prüfprotokollen S1 (Abschnitte 2, 5 und 6), S3 (Abschnitt 8), S4 (Abschnitte 2 und 3), S5 (DCA) und S6 (RBC) ab.

### 4.1  Toolprüfungen

Die TIPs fordern für mehrere Tools dieselbe Aussage: „Wurden die Daten vom Tool geprüft? Wurde kein Fehler gefunden bzw. wurden alle Fehler/Warnungen bewertet und als unkritisch eingestuft?“

| Tool / Report | Gefordert in | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| L90 Data Validator | TIP S1 Nr. 32 | Report zu den Stellwerksdaten · → Prüfprotokoll S1, Abschnitt 6 |
| RENT | TIP S1 Nr. 33, S3 Nr. 52, S4 Nr. 6 | Für Kern, Bedienoberfläche und AzLM · → Protokolle S1 (Abschn. 6), S3 (Abschn. 8), S4 (Abschn. 3) |
| SCI-ILS Interface Verification Report | TIP S1 Nr. 34 | Nur bei SCI-ILS · → Prüfprotokoll S1, Abschnitt 6 |
| Fehler/Warnungen PF.FBL und PF.FHL | TIP S1 Nr. 28 | Formblätter mit Fehler-/Warnmeldungen · → Prüfprotokoll S1, Abschnitt 5 |
| QCheck | TIP S3 Nr. 51 | Bedienoberfläche · → Prüfprotokoll S3, Abschnitt 8 |
| RBCvsIXL | TIP S3 Nr. 53 | Abgleich RBC-/Stellwerksdaten · → Prüfprotokoll S3, Abschnitt 8 |
| RAZA | TIP S4 Nr. 5 | Achszählerdaten · → Prüfprotokoll S4, Abschnitt 3 |

Achtung „Bewertet“ heißt: jede Meldung einzeln begründet als unkritisch eingestuft – mit Begründung im Prüfbuch oder auf dem ausgedruckten Report. Eine Warnung, die „schon immer da war“, ist keine Begründung.

Arbeitsmittel: Excel-Prüfprotokoll Die Toolprüfungen der Bedienoberfläche (QCheck, RENT, RBCvsIXL = TIP S3 Nr. 51–53) hakst du im Prüfprotokoll S3, Abschnitt 8 „Projektierungsupdate, Toolprüfung, Migration“ ab. Prüfbuch-Nr. zu jeder bewerteten Warnung in die Spalte „Bemerkung“.

Platzhalter Bedienung, Ablageort der Reports und typische, bekannte Warnungen je Tool hier ergänzen (Mentor). Die Quellen beschreiben nur, dass geprüft wird, nicht wie das Tool bedient wird.

### 4.2  HW/SW-Konsistenz (TIP S1 Nr. 4–8, 19)

→ Prüfprotokoll S1, Abschnitt 2 „Elemente“ (Nr. 4–8, PA „HW/SW“) und Abschnitt 4 (Nr. 19).

- SW-Projektierung der Schnittstellen gegen HW-Installationsplan Modulschnittstellen (Prüfdokumente Konfiguration Testzentrum).

- Projektierung SW gegen HW mit Vergl_hw_sw.doc; EAM-Offset in der Elementliste gegen Elementnummernoffset in den statischen Elementdaten.

- EAM-Bereich gegen Elementliste – auch nicht meldende Elemente (z. B. Ls) im Wertebereich berücksichtigen.

- Zuordnungs-Nr.: SV-Element Nr. 2 bei EAMs mit SV-Diagnosemeldungen gleich Element Nr. 1, sonst 1; alle Signale am selben Mast gleiche Zuordnungs-Nr. > 1.

- Weichen mit zwei Antrieben: Elementart 13hex in HW und SW. Flachkreuzungen/EBÜT80: Version KAEAMxx oder > El15.

### 4.3  Schnittstellenparameter (SCI-ILS, ETCS)

→ Prüfprotokoll S1, Abschnitt 6: TIP S1 Nr. 29–35; die acht SCI-ILS-Parameter sind dort als einzelne PA-Schritte aufgeführt. ETCS-IP-Adressen im LBS: Prüfprotokoll S3, Nr. 31.

Bei SCI-ILS (TIP S1 Nr. 29–31) sind zu prüfen:

| Parameter | Quelle |
| --- | --- |
| IP-Adressen A-/B-Kanal | Nachbarstellwerk: ncd → SMx.yml; eigenes Stellwerk: cybergate → fwailx.json / fwbilx.json |
| Gateways, Subnetzmaske | ESTW-Netz → SystemdokuESTW_AZLMxx |
| UDP-Ports, RaSTA-IDs (dezimal) | ncd → SMx.yml |
| RaSTA-Netzwerk Anfangs-MD4 | ncd → SMx.yml (2er-Pärchen von hinten nach vorne projektiert) |
| Streckenblockbezeichner | SM → Ex.MAC, zum ZB-Element als ASCII-Code |
| Richtungsmaster | SM → Ex.MAC, zum ZB-Element als SKETYx-Wert |
| Max. 3 BTP-Verbindungen je SCI-ILS-Verbindung | Projektierung |
| BTP-Prüfsummen EAM-Daten = Teilsysteme (SEC, AzA, NSTW); keine Prüfsumme mit Länge 0 | EAM-Daten, Teilsystemdaten |

Bei ETCS: Netzwerkparameter des Redundanzkanals (TIP S1 Nr. 35) und IP-Adressen im LBS (TIP S3 Nr. 31) gegen den angeschlossenen RBC.

### 4.4  Achszähler (TIP S4)

→ Prüfprotokoll S4: Abschnitt 2 (Zuordnung, Zählpunkte, Konfiguration) und Abschnitt 3 (Versionen, Prüfsummen, Simulation, Toolprüfung).

| Nr. | Prüfung | Vergleich |
| --- | --- | --- |
| 1 | AZA-Zuordnung Element-/Teilelementnummer (nur AzL90M) | ELX-File ↔ AZA PROJTAB.ass |
| 2 | Reihenfolge der AZA-Schnittstellen (nur AzL90M) | NM.MAC (nicht umschaltbare MEM-Daten) ↔ PROJTAB.ass |
| 3 | Zählpunkte je Abschnitt und Zählrichtung | PROJTAB.ass bzw. *.PROJ (AzLM) ↔ Achszählübersichtsplan |
| 4 | Schnellspannvorrichtungen: DRWBoth = Yes | *.PROJ ↔ Achszählübersichtsplan |
| 5–6 | Toolprüfung RAZA, RENT | Reports |

Historische Arbeitsnotiz (2011–2013) Für den Vergleich AzL90M-3 ↔ AzLM gibt es eine Umsetztabelle der Zählpunkte (z. B. 1.0 → 1, 1.7 → 8, 2.0 → 9 … 4.7 → 32; Schema: (Platine − 1) × 8 + Kanal + 1). Ein SM/EAM-AzA-Zuordnungsblatt hilft beim Abgleich von ELX und AZA-Konfiguration.

### 4.5  DCA (TIP S5)

→ Prüfprotokoll S5, Abschnitte 2–6.

- Versionen: CDE- und EDS-Files gegen die gültige VDD; Projektierungsversion aller CAE_data.xml gegen die Teilsystemübersichten und die Stellwerksprojektierung.

- DSTI-Datei: Ein Teil der Prüfung erfolgt per Vergleich mit der Stellwerksprojektierung. Die verwendete Stellwerksversion muss alle Elemente und Signalbegriffe gemäß Planung enthalten. Nach jeder nachträglichen Änderung ist die RDDV-Prüfung zu wiederholen.

- Signale: nicht überwachte Zs2/Zs2v nur auf betriebliche Forderung; Leuchtstärke je Standort (Tunnel/außerhalb).

- PZB: Magnete, Geschwindigkeitsprüfabschnitte und fahrwegabhängige Magnete/GPE manuell gegen Planung und K#.MAC.

- HW: Anzahl und Typ der Weichenantriebe, Bauform der Schlüsselsperren.

- RDDV-Tool: Prüfstatus aller Regeln „Erfolgreich“ oder „Nicht anwendbar“; Warnungen manuell nachprüfen; Regel [DBX-DCA-EXT-LS-25-W] einzeln prüfen; RDDV-Report mit Begründungen zur Prüfdokumentation.

### 4.6  RBC (TIP S6)

→ Prüfprotokoll S6, Abschnitte 2–4.

- Daten: Safe Location Data-File und STR-File (Elemente, Streckeneigenschaften, Trusted/SoM Areas, Richtungsanzeigen) gegen Planung und Vorgabe.

- Version und Tools: RBC-Software laut VDD; RBCvsIXL, Balisenprüftool, RENT und Rubin (Engineering of Track Data) bewerten.

- Schnittstellen: ESTW–RBC (Signale, Weichen, Dunkelschalt-/Selbststellanstöße, Restriktionseingabe, RBC-Freigabe), NRBC–RBC, Redundanzkanal zum LanCop E2, IP-Adressen zum LBS.

- Laborprüfung: mit freigegebenen Simulatoren (TUS, OBUSIM) alle Gleiskanten und Weichenstränge in beiden Richtungen befahren, jedes Signal/Blockkennzeichen in Halt anfahren (MA prüfen), alle Ein-/Ausstiege ETCS und NRBC-Übergänge prüfen.

Hinweis Differenzen in der RBC-Projektierung (Streckenatlas, Kommunikationsparameter) sind nach UNISIG grundsätzlich als SIL4 zu betrachten und vom Abnahmeprüfer zu bewerten (VA Differenzprüfung). ETCS-Feldprüfung und Testfahrten sind nicht Teil dieser Unterlage.

## Phase 5: Dynamische Prüfung gegen PT1

| Ziel | Eingang | Ergebnis / Nachweis |
| --- | --- | --- |
| Jede Vorgabe der PT1-Tabellen in der laufenden Testanlage nachweisen. | PT1 (laut PBL), SIMBA, rückgelesene Fahrstraßenlisten (*.FBL), ELX, Formblätter | Abgehakte PT1-Unterlagen (Nachweis für TIP Anhang A.1); Antworten in TIP S1/S2 |

Arbeitsmittel: Excel-Prüfprotokoll Phase 5 arbeitest du in den Prüfprotokollen S2 (Fahrstraßenoberfläche) und S1 (Stellwerkskern) ab. Zu jeder TIP-Frage gibt es dort PA-Schritte, die genau die Prüfschritte dieses Kapitels abbilden; der Link in Spalte „Bezug“ führt von der TIP-Frage zu ihren PA-Schritten. Zuordnung: 5.1 → S1 Abschn. 2 und 5 · 5.2, 5.3, 5.5 → S2 Abschn. 2 · 5.4 → S1 Abschn. 3 und S2 Abschn. 2 · 5.6 → S2 Abschn. 3 · 5.7 → S2 Abschn. 4 · 5.8 → S2 Abschn. 5 und S1 Abschn. 3 · 5.9, 5.11–5.13 → S2 Abschn. 5 (BÜ/KM auch S1 Abschn. 5, ZSS S1 Abschn. 4) · 5.10 → S1 Abschn. 5.

Grundprinzip: Jede Eintragung in den PT1-Tabellen wird an der Testanlage geprüft und im PT1 abgehakt. Die abgehakten PT1 sind der Einzelnachweis deiner Prüfung; ihr Ablageort wird im TIP-Manteldokument (Kap. 3.1) angegeben.

Mentor-Tipp Arbeite Tabelle für Tabelle und markiere Abweichungen sofort farbig im PT1 – mit Verweis auf die Prüfbuch-Nummer. In SIMBA belegte Abschnitte in derselben Reihenfolge freimelden, in der sie belegt wurden – sonst brauchst du eine Einzelabschnittsauflösung. Bei Unklarheiten zuerst in der rückgelesenen Fahrstraßenliste (<Stw>R<n>.FBL, n = SM-Nummer) oder in der Elementliste (<Stw>.ELX) nachsehen: Fahrstraße suchen → FS-Nummer → Aufwertung, Sonderaktionsblöcke (z. B. BÜ).

Historische Arbeitsnotiz (2011–2013) Die Prüfschritte in 5.1–5.12 stammen überwiegend aus dem „Prüfablauf mit PT1-Unterlagen“. Elementnamen (22A, 24F.22P1, W1 …) sind Beispiele. Die Zuordnung zu den aktuellen TIP-Fragen ist ergänzt.

### 5.1  Signaltabelle Teil 1 (TIP S1 Nr. 1, 2, 24, 27)

→ Prüfprotokoll S1, Abschnitt 2 (Nr. 1–2, PA Signaltabelle Teil 1) und Abschnitt 5 (Nr. 24, 27, PA Ersatz-/Vorsichtsignal).

a) Überwachung der Zs-Anzeiger – in der Elementliste (<Stw>.ELX) das Signal suchen; V = Voranzeiger, G = Geschwindigkeitsanzeiger; U:J = überwacht, U:N = nicht überwacht. Grundregel laut TIP S1 Nr. 2: Zs-Lichtsignale mit Überwachung, Formsignale ohne Überwachung. Bei Teilerneuerungen mit Hv-Signalisierung: Geschwindigkeitsanzeiger mit Kennzahl 5 und 6 nicht überwacht.

b) Ersatz- und Vorsichtsignal (Zs 1 / Zs 7) mit SIMBA prüfen:

| Signalart | Bedienung | Voraussetzung |
| --- | --- | --- |
| Blocksignal | EE1 (Zs 1), VE1 (Zs 7) | Abschnitt vor dem Signal belegt |
| Einfahrsignal | VE1, VE2 | Abschnitt vor dem Signal belegt |
| Ausfahrsignal | EE1, EE2 | keine Belegung nötig |

- EE1/VE1: Einstellung ohne Sperren der Weichenlaufkette (WLK) möglich; der FÜM blinkt, wenn alle Fahrwegelemente verschlossen sind.

- EE2/VE2: mit gesperrter WLK („freies Stellen“) – Prüfung ohne Fahrstraße möglich.

- BÜ/Wirksamkeitsschaltung (Schaltfall 2/12): kein Zs 1 ohne Weiteres. Abgleich mit TIP S2 Nr. 25/26: Für diese Startsignale ist kein VE2/EE2-Befehl und keine Ersatzsignalfahrstraße projektiert.

### 5.2  Signaltabelle Teil 2 (TIP S2 Nr. 4)

→ Prüfprotokoll S2, Abschnitt 2 „Zugstraßen“, PA Signaltabelle Teil 2.

- Alle Signale der Fahrstraße (inkl. Vor- und Geschwindigkeitsanzeiger) in SIMBA aufschalten.

- Fahrstraße einstellen.

- Signalbegriffe mit Signaltabelle Teil 2 vergleichen und abhaken. Nicht angeschaltete Zs-Signale müssen dunkel kommandiert sein.

### 5.3  D-Weg-Tabelle (TIP S2 Nr. 7, 20, 23)

→ Prüfprotokoll S2, Abschnitt 2 (Nr. 7, PA D-Weg-Tabelle inkl. D-Weg-Expansion) und Abschnitt 5 (Nr. 20, 23, PA D-Weg-Auflösezeiten).

- Prüfdokument „projektierte D-Weg-Auflösezeiten“ drucken, mit der D-Weg-Tabelle vergleichen, abhaken, im Prüfordner ablegen.

- Reichweite der D-Wege durch Einstellen der Fahrstraße prüfen; automatische Auflösung bei Belegung des geforderten Zielgleisabschnitts prüfen.

- Bei ETCS/LZB: D-Weg-Längen im Fahrstraßenkopf der rückgelesenen Fahrstraßenliste gegen Planung (PV 3CR 01783 1926 PQAFC, Kap. 3.1.2).

### 5.4  Flankenschutztabelle (TIP S1 Nr. 9, 10; S2 Nr. 6, 21)

→ Prüfprotokoll S1, Abschnitt 3 (Grenzzeichen, Vorzugslage) und Prüfprotokoll S2, Abschnitt 2 (Flankenschutz der Fahrstraße) sowie Nr. 21 in Abschnitt 5.

- Direkter Flankenschutz: Fahrstraße über die betroffene Weiche einstellen. Flankenschutzgebende Weiche stören → Signal fällt auf Halt, geschützte Weiche verliert den Flankenschutz (Bezeichnung wechselt grün → gelb). Gibt ein Signal Flankenschutz: Signal stören („dunkel“). Belegung des überwachten Schutzraums führt ebenfalls zu grün → gelb. Danach auflösen.

- Grenzzeichenfreiheit im nicht befahrenen Strang: gegenüberliegende Weiche umstellen, Weiche belegen und Ausleuchtung beobachten; danach in der anderen Lage wiederholen. Abgleich mit dem Prüfdokument „Nicht grenzzeichenfreie Weichen und Kreuzungen“ – dort stehen nur die PT1-Einträge mit „Ja“.

- Automatischer Umlauf und Vorzugslage über Fahrstraßeneinstellung prüfen.

- Flankenschutzersatzfahrstraße für alle flankenschutzgebenden Weichen vorhanden?

### 5.5  Zugstraßentabelle (TIP S2 Nr. 1–10)

→ Prüfprotokoll S2, Abschnitt 2 „Zugstraßen“ (PA Haltfall und Annäherungsverschluss).

- Jede Zugstraße mindestens einmal einstellen, Startsignal mit HAGT in Halt, mit FHA auflösen. Einstellen mit „S,“ (gesperrte Gleise) ist nicht zusätzlich nötig.

- Zugstraßenbefehl gegen Zugstraßentabelle; Zugstraßen in nicht überspannte Bereiche mit „F,“ projektiert.

- Signalhaltfall (1× pro Signal reicht): Abschnitt vor dem Signal, dann 1. und 2. Abschnitt nach dem Signal nacheinander belegen und prüfen, wann das Signal in Halt fällt.

- ZL-Begriffe über die Menüführung prüfen.

- Annäherungsverschluss (nur bei Abschnitten mit FHAE-Bedienung, nicht bei Blocksignalen):

  - Annäherungsabschnitt = Abschnitt vor dem Vorsignal bzw. Abschnitt, in dem das Vorsignal steht. Ohne Planangabe gilt nach Ril 818.8048 mindestens 150 m vor dem Vorsignal.

  - Fahrstraße einstellen, Zug vor dem Annäherungsabschnitt anhalten, Signal auf Halt → Rücknahme ohne FHAE möglich.

  - Erneut einstellen, Zug im Annäherungsabschnitt anhalten, Signal auf Halt → Rücknahme nur mit FHAE.

  - Formblatt Annäherung/Anrücken (<Stw>IF.FBL) prüfen: 0 = Bit gelöscht, T = Bit wird transportiert, X = Bit gesetzt – auch die Kommentare.

- Mehrere Blockabschnitte vor Einfahrsignalen: Annäherungsverschluss auch ohne Fahrstraße wirksam, wenn das Vorsignal im vorletzten Blockabschnitt steht.

- Aufwertung bei Durchfahrten, soweit gefordert.

### 5.6  Aneinandergereihte (überdrückte) Zugstraßen (TIP S2 Nr. 11, 12)

→ Prüfprotokoll S2, Abschnitt 3 „Überdrückte Zugstraßen“.

- Projektiert wie in der Planung gefordert und aus den richtigen Einzelfahrstraßen zusammengesetzt?

- Jede einmal einstellen, Ausfahrsignal auf Halt, Ausfahrt einzeln auflösen → die Einfahrt muss mit dem längsten möglichen D-Weg stehen bleiben.

### 5.7  Rangierstraßentabelle (TIP S2 Nr. 13–19)

→ Prüfprotokoll S2, Abschnitt 4 „Rangierstraßen“ – jede Zusatzangabe der Rangierstraßentabelle ist dort ein eigener PA-Schritt.

- Jede Rangierstraße mindestens einmal einstellen, Startsignal mit HAGT in Halt, mit FA auflösen. Startsignal muss in Fahrtstellung gehen.

- Überdrückte Rangierstraßen nicht einstellen – Prüfung der Vorschaulinien reicht.

- Alle Zusatzangaben der Tabelle prüfen: Art R/U, Entscheidungsweichen, Wendemöglichkeit, Zielsperre, Rangierstraße ohne Zielsignal, erlaubnisabhängiges Ziel, Flankenschutz, Ausschluss von Gegenfahrten (A1/A2 bei Inselgleisen), punktförmige Gleisfreimeldeprüfung, BÜ-Abhängigkeit, durchlaufende Restfahrstraßenauflösung, Verzicht auf Zielgleisfreiprüfung, nicht überspannter Bereich.

Hinweis Ausschluss A1: Gegenrangierstraße wird abgewiesen, sobald die erste Rangierabteilung das Inselgleis mit der 1. Achse befahren hat. A2: bereits abgewiesen, sobald die erste Rangierstraße eingestellt ist (Inselgleis noch nicht befahren). Quelle: Arbeitshilfe LST-12 (DB Netze, 2011).

### 5.8  Hilfsfahrstraßen, Mittelweichen, Zwieschutz

→ Hilfsfahrstraßen und Mittelweichen: Prüfprotokoll S2, Abschnitt 5. Zwieschutz: Prüfprotokoll S1, Abschnitt 3 (Nr. 11, PA Zwieschutzweichentabelle).

- Hilfsfahrstraße: in der rückgelesenen Fahrstraßenliste mit Signalbegriff „kein Begriff“.

- Mittelweichen: MW-Teilfahrstraße und Ausfahrt einstellen, Geschwindigkeitsanzeiger in SIMBA prüfen, Weichengeschwindigkeiten gegen Weichentabelle, Geschwindigkeitsangabe „VS MW-Abw“ in der rückgelesenen Fahrstraßenliste.

- Zwieschutz (TIP S1 Nr. 11): Fahrstraße über die Zwieschutzweiche einstellen. „Eigen“: immer eine Seite verschlossen. „Echt“: ohne Verschluss – zwei Fahrstraßen einstellen, Flankenschutz wird weitergegeben. Nachlaufverhinderung im Elementdaten-Formblatt (<Stw>EF.FBL, „Weichennachlauf bei Zwieschutzauflösung“). Angrenzende Elemente belegen und Flankenschutz prüfen.

### 5.9  Alleinstehende Vorsignale, Wiederholer, Zs-Anzeiger (TIP S2 Nr. 22, 30)

→ Prüfprotokoll S2, Abschnitt 5.

- Signalbegriff darf erst mit Freifahren des folgenden Gleisabschnitts gelöscht werden – Abgleich mit dem Signallageplan.

- Reihenfolge mehrerer Vorsignalwiederholer zwischen Vor- und Hauptsignal.

### 5.10  Streckenblock und Zentralblock (TIP S1 Nr. 20, 25, 26; S2 Nr. 33)

→ Prüfprotokoll S1, Abschnitt 5 (PA Streckenblock/Zentralblock) und Prüfprotokoll S2, Nr. 33.

- Blockanpassung entsprechend Streckenblocktabelle.

- Im Elementdaten-Formblatt des ZV-Elements die Programmfälle prüfen: Streckenart, automatischer Richtungswechsel, Erlaubnisrückgabe nach Gegenfahrt, Speicherung der Erlaubnisabgabe, Erlaubniswechsel von Zuglenkung, Beginn Zentralblockstartbereich.

- Bei neuer ZB-Verbindung: Fahrtrichtung am Start der Blockfahrstraßen im Fahrstraßenkopf.

- Sb60-Selbstblockanpassung: BG-Kommando projektiert. Zentralblock zu EB L2000: Parameter D beim LZ, wenn das letzte LZ am Vorsignalstandort oder zwischen Vor- und Hauptsignal des Nachbarbahnhofs steht.

### 5.11  Bahnübergänge und Sonderschaltungen (TIP S1 Nr. 21–23; S2 Nr. 27–29, 31)

→ Prüfprotokoll S1, Abschnitt 5 (KM-Gruppen) und Prüfprotokoll S2, Abschnitt 5 (BÜ).

- BÜ-Einschaltung nach BÜ-Tabellen; angeschaltete Melderelais wirken korrekt.

- Wirksamschaltung BÜ-LO oder EBÜT vB-ÜS: bei der zugehörigen KM Beanspruchungsfall 8 / P / 1.

- Grundstellungskommando erst mit Freifahren des Abschnitts, auf dem die Einschaltschleife liegt.

- KM-Gruppen (AZA-Frei/Besetzt, Vorsignalsteuerung, AZG-Bedienung, Fü-Kontakte): Kommando nach Sonderschaltung.

### 5.12  Schlüsselsperren und Anschlussstellen (AWANST) (TIP S2 Nr. 32)

→ Prüfprotokoll S2, Abschnitt 5 – die Bedienfolgen für Ein- und Ausfahrt sind dort als PA-Schritte aufgeführt.

Richtiger Beanspruchungsfall; bei parallelen Fahrten keine Signalhaltfälle. Typischer Ablauf „Einfahrt in AWANST“:

| Schritt | Erwartete Anzeige |
| --- | --- |
| Kennung eingeben (KGE), wenn der Zug vom Nachbarstellwerk kommt | Symbol blinkt grün |
| Fahrstraße einstellen | Verschluss |
| Zug fahren, in SIMBA am SL-Element: SK befahren | Ruhelicht |
| Anforderungstaste | blinkt gelb |
| Schlüssel entsperren (SLE) | blinkt rot |
| Schlüssel entnehmen, SK frei | Ruhelicht rot (Überwachungsmelder weg) |
| Zug in AWANST, Gleis frei, Schlüssel überwacht, Fertigtaste | Ruhelicht weiß → Fahrstraße löst auf |

Die Ausfahrt aus der AWANST und die Bedienung von beiden Nachbarbetriebsstellen sind analog zu prüfen.

### 5.13  Weitere Prüfungen aus TIP S2

→ Prüfprotokoll S2, Abschnitt 5; ZSS-Fragen: Prüfprotokoll S1, Abschnitt 4.

- Ersatzsignalfahrstraße für alle Signale (Ausnahme Schaltfall 2/12).

- Spitze Weiche < 50 m hinter dem Zielsignal: Beanspruchungsfall nach PV 3CR 01783 1239 PQAFC, Kap. 2.

- Übergang zwischen Abschnitten unterschiedlicher Freimeldeart (z. B. AzLM / AzL90M-3): verlängerte Toleranzzeit (VT = „V“) bei beiden Gleisabschnitten.

- ZSS (TIP S1 Nr. 14–18): Dunkelschaltanstoß, Übertragung von Weichenlagen, Signalbegriffen und D-Weg-Längen an LanCop E2, Parameter „Fahrt aus LZB-Bereich“.

## Phase 6: Bedienoberfläche, Zugnummern und Zuglenkung

| Ziel | Eingang | Ergebnis / Nachweis |
| --- | --- | --- |
| Lupen- und BerÜ-Bilder, Diagnosemeldungen, ZN-Anlage und Zuglenkung gegen Planung und Styleguide prüfen. | PT1 (Bedienoberflächenpläne), Design Styleguide 3JC 1990 25312 ASAFC, Elementliste, ZLV-Bus-Simulator | Ausgefülltes Excel-Prüfprotokoll (Abschnitte 2–8); Antworten in TIP S3 |

Arbeitsmittel: Excel-Prüfprotokoll Phase 6 arbeitest du vollständig im Excel-Prüfprotokoll S3 ab. Die folgenden Unterkapitel erklären, was geprüft wird; das Protokoll ist die Liste zum Abhaken. Zuordnung: 6.1 → Abschnitte 3, 4 und 5 · 6.2 → SG-Fragen in Abschnitt 2, 3 und 4 · 6.3 → Abschnitt 6 · 6.4 und 6.5 → Abschnitt 7 · 6.6 → Abschnitt 8. Tipp: Mit dem Filter in Spalte „Herkunft“ zuerst alle TIP-S3-Fragen an der Testanlage abarbeiten, danach die SG-Fragen am Bild. Die Links in Spalte „Bezug“ springen zwischen verwandten TIP- und SG-Fragen.

### 6.1  Lupe und Bereichsübersicht (TIP S3 Nr. 1–31)

→ Prüfprotokoll S3, Abschnitt 3 (TIP S3 Nr. 1–8), Abschnitt 4 (Nr. 9–10) und Abschnitt 5 (Nr. 11–31).

- Alle Elemente vorhanden, richtig angeordnet, korrekt bezeichnet; Isolierstöße; Verschlussmelder bei allen Gleisen; Bahnhofszeilen.

- Konnektoren: in der Lupe Ziffern innerhalb, große Buchstaben + Bildbezeichner zu Nachbarbildern; in der BerÜ Ziffern innerhalb, kleine Buchstaben + Bildbezeichner.

- Gültige Trefferflächen, keine Überschneidungen, nicht überwachte Gleise weiß gestrichelt, gleiche Ausleuchtung Lupe/BerÜ.

- Bedienbefehle prüfen: LGE/LGA (Lupenbildgrenze), FGE/FGA (Bedienplatzbezeichner özF), LSE/LSA (Rangiersignale), WLS/WLE (LK-Melder), WLA (Laufkette gelb umrahmt), TE/NE (TA/NA-Melder).

### 6.2  Kernregeln aus dem Design Styleguide

Die Tabelle fasst die wichtigsten Regeln zusammen. Vollständig – Kapitel für Kapitel als 86 Einzelfragen – stehen sie im Prüfprotokoll (Zeilen mit Herkunft „SG“, Abschnitte 2–4).

| Thema | Regel |
| --- | --- |
| Signalsymbole | Rechts vom Gleis: Einfahr-/Blocksignale am Regelgleis, Ausfahr-, Zwischen-, Sperr-, Zugdeckungssignale. Links: Einfahr-/Blocksignale, Vorsignale und Zusatzanzeiger am Gegengleis. |
| Ausfahrziele | Grundsätzlich in Fahrtrichtung rechts vom Gleis. |
| Gleisbezeichnung | Über dem Gleis bzw. über dem GA-Feld; bleibt auch ohne Zugnummer an dieser Stelle. |
| Gleise über Lupenbildgrenze | Bezeichnung nur auf der Lupe, von der aus bedient wird; GA-Feld auf der Nachbarlupe gespiegelt (ohne Gleisbezeichnung). |
| Betriebsstellenbezeichner mit Bedienfunktion | Typ + Name 16 + (Ril100-Abk.) + Kennzahl(en), eingerahmt; Mausparkhaus beim Bezeichner, WLK-Melder rechts davon. |
| Betriebsstellen ohne Bedienfunktion | Typ + Name 16, ohne Ril100 und Kennzahl. |
| Nachbarbetriebsstellen | „v/n“ + Name, statisch weißer Text (ohne Hp/Awanst). |
| Bahnübergänge | Bezeichnung nach km mit einer Nachkommastelle (max. drei, wenn mehrere BÜ innerhalb 100 m); innerhalb der UZ einheitlich. |
| FPÜ Wirksamkeitsschaltung | Ab LBS 4.5.x: THU-Bedienung auf der BÜ-Bezeichnung; WS-Bezeichnung nur statischer Text. |
| Streckenschlüsselsperre | Symbol und Bezeichnung oberhalb des Gleises, Spitze Richtung Einfahrsignal. |
| Anbietefelder | Vor dem ersten Hauptsignal in Höhe des ZN-Meldeorts des Streckengleises. |
| BerÜ: Erlaubnismelder | Zweigleisig rechts außerhalb bezogen auf Regelrichtung; eingleisig rechts in Ausfahrrichtung. |
| BerÜ: Lupenbildgrenzen | Gestrichelte Linie, Lupenbildbezeichner möglichst beidseitig am Bildrand. |
| BerÜ: Spiegelbereiche | Gleise durchgezogen weiß (nicht gestrichelt), Betriebsstellenname statisch weiß. |
| OL-Schaltgruppen | Graue Hinterlegung lückenlos; Trennungen als Unterbrechung 2–5 mm. |

Hinweis Bestandsanlagen werden erst mit dem nächsten größeren Umbau oder Releasewechsel auf den Styleguide umprojektiert. Weicht eine UZ im selben Steuerbezirk ab, ist das kein Fehler an sich. Kundenwünsche, die dem Styleguide widersprechen, sind zulässig, wenn abgestimmt.

### 6.3  Diagnosemeldungen (TIP S3 Nr. 32–35)

→ Prüfprotokoll S3, Abschnitt 6.

Für jedes Element der Elementliste mit der Simulation eine Kommando-/Meldesperre erzeugen und prüfen: korrekter Diagnosetext auf der KA, Sammelmelder in der Bahnhofszeile, Lupenbildbezeichner in der ST-Zeile, Störungsakustik.

Historische Arbeitsnotiz (2011–2013) SIMBA StwSimu → Element aufschalten → Diagnosis: Error state number 43 (Kommando-/Meldesperre), Specific duration 10 s. Alternativ im SimManager: CMD: Generate_Diag ON "<Element>" 43 10 → send. Akustik am Bedienplatz einschalten.

### 6.4  Zugnummernanlage (TIP S3 Nr. 36–43, 54)

→ Prüfprotokoll S3, Abschnitt 7 (Nr. 54 in Abschnitt 8). Nr. 36 ist ein Textfeld: Ausgabe und Datum der PBL eintragen.

- Prüfgrundlage aus der PBL eintragen (Ausgabe/Datum).

- ZLV-Bus-Portbelegung aus der ZN_L2000-Datei gegen die reale MAPC.C-Sachnummer aus der HWL im Labor.

- Alle ZN-Felder über den ZLV-Bus-Simulator einwählbar und richtig auf der BO?

- Zugnummern in jedes Vormeldefeld senden; Anbieten und Annehmen in beide Richtungen; ZN im Anbietefeld wird beim Einwählen in die Streckenoptik gelöscht.

- Richtiges Vormeldetelegramm bei Einwahl in eine Startoptik mit Vormelderegel.

- ZN-Fortschaltung bei simulierter Zugfahrt.

### 6.5  Zuglenkung (TIP S3 Nr. 44–49)

→ Prüfprotokoll S3, Abschnitt 7. Nr. 44 ist ein Textfeld (PBL Ausgabe/Datum).

- Lenkpläne mit D-Wegen und Umfahrkennungen anlegbar.

- ZN in Start-, Vormelde- oder Spiegeloptik → Zugstraße läuft nach Ablauf der Verzögerungszeit selbstständig ein.

- ZN in LZB-Vormeldeoptik + SB-Anstoß (LanCop-Simulator) → sofortige Einstellung.

- ZL und Dispo-Halt an allen projektierten Signalen ein-/ausschaltbar.

- Ohne ZLK-Prozess, aber mit Vormeldeoptiken zum Nachbarn: Skripte gegen Speicherüberlauf ausgeführt und Parameter „ZLK_Vorhanden“ geprüft (siehe TIP S3 Nr. 49).

### 6.6  Projektierungsupdate (TIP S3 Nr. 50)

→ Prüfprotokoll S3, Abschnitt 8.

Bei jeder Softwareänderung BerÜ und Lupen per Beyond Compare gegen die Vorversion vergleichen.

## Phase 7: TIP S1–S6 ausfüllen

| Ziel | Eingang | Ergebnis / Nachweis |
| --- | --- | --- |
| Die Prüfergebnisse formal in den Test Instruction Protokollen dokumentieren. | Ergebnisse aus Phase 4–6 | Ausgefüllte und unterschriebene TIP-Blätter |

| TIP | Element | Fragen | Schwerpunkte |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Software Stellwerkskern | 35 | Signal-/Weichenelemente, HW/SW-Abgleich, ZSS/LanCop, Block, SCI-ILS, Toolprüfungen – über Prüfprotokoll S1 |
| S2 | Software Fahrstraßenoberfläche | 34 | Zug-/Rangierstraßen, Haltfall, Flankenschutz, D-Weg, Annäherung, BÜ, Schlüsselsperren – über Prüfprotokoll S2 |
| S3 | Software Bedienoberfläche | 54 | Lupe, BerÜ, Diagnose, ZN-Anlage, Zuglenkung, Toolprüfungen, Migration – über Prüfprotokoll S3 |
| S4 | Software AzLM | 6 | AZA-Zuordnung, Zählpunkte, Zählrichtung, RAZA, RENT – über Prüfprotokoll S4 |
| S5 | Software DCA | 15 | Versionen CDE/EDS/CAE_data, DSTI, Zs2, Leuchtstärke, PZB, Weichenantriebe, Schlüsselsperren, RDDV, RENT – über Prüfprotokoll S5 |
| S6 | Software RBC | 26 | SLD/STR-File, Trusted Areas, VDD, RBCvsIXL, Balisen, Schnittstellen ESTW/NRBC, Laborfahrten, Tools – über Prüfprotokoll S6 |

### So füllst du ein TIP aus

- Kopfdaten eintragen: Projektbezeichnung, Bauzustand, Prüfer (Name, ggf. Firma), Datum, Unterschrift.

- Jede Frage mit Ja/Nein beantworten. Ein „Nein“ verweist immer auf einen Prüfbuch-Eintrag.

- Bedingte Fragen („Falls …“, „Nur bei …“) bei fehlender Voraussetzung eindeutig als nicht zutreffend kennzeichnen.

- Textfelder (z. B. „Geprüft nach Planbasisliste“) vollständig mit Ausgabe und Datum füllen.

- Fertige TIPs dem Manteldokument als Anhang zuordnen und Dokumentnummer/Edition in Kap. 5 eintragen.

Arbeitsmittel: Excel-Prüfprotokoll TIP S1–S6 füllst du nicht direkt, sondern über das jeweilige Excel-Prüfprotokoll aus. Übertrag je TIP-Zeile: i. O. → „Ja“, n. i. O. → „Nein“, n. z. → „nicht zutreffend“. S1, S2, S4, S5, S6: Eine TIP-Frage erst mit i. O. bewerten, wenn alle zugehörigen PA-Schritte i. O. oder n. z. sind (Link in Spalte „Bezug“). TIP S3 Nr. 8 und Nr. 10 („Entspricht der Aufbau dem Design Style Guide?“) sind „Ja“, wenn im Blatt Ergebnis bei „Davon SG – n. i. O.“ der Wert 0 steht bzw. alle SG-Abweichungen abgestimmt sind. Voraussetzung für den Übertrag: Blatt Ergebnis jedes Protokolls zeigt 0 offen und 0 mehrfach.

Mentor-Tipp Das Template sieht nur „Ja/Nein“ vor. Wie „nicht zutreffend“ einheitlich vermerkt wird (z. B. „n. z.“ mit Kurzbegründung), im Team abstimmen – der Freigebende muss es bei der Stichprobe eindeutig erkennen.

## Phase 8: Fehlerbehandlung

| Ziel | Eingang | Ergebnis / Nachweis |
| --- | --- | --- |
| Jeden Befund eindeutig erfassen, richtig klassifizieren und bis zur Lösung verfolgen. | Befunde aus Phase 4–7, 9 | Vollständiges Prüfbuch; ClearQuest-Einträge für Systemfehler |

| Befund | Behandlung | Meldeweg |
| --- | --- | --- |
| Projektierungsfehler | Eintrag im Prüfbuch; Korrektur durch Projektierung; Nachprüfung | Prüfbuch (JIRA) → Projektierung |
| Fehler in Simulationsdaten | Wie Projektierungsfehler | Prüfbuch |
| Systemfehler, Spezifikationslücke, Verbesserungspotenzial | Prüfbuch und parallel Meldung an die Entwicklung | ClearQuest → Defect Manager / SEM; Entscheidung im DMB |
| Fehler des Simulators | Wie Systemfehler | ClearQuest |

- Nach einer Korrektur entscheidest du, ob eine erneute Vollprüfung oder eine Differenzprüfung der Iteration genügt.

- Offene Mängel, die nicht im aktuellen Bauzustand behoben werden, mit Projektleitung und Projektierung abstimmen.

### Regeln für das JIRA-Prüfbuch

- Projektierungs-, System- und Planfehler aus der Laborprüfung dokumentiert immer der Prüfer im Prüfbuch.

- Unbekannte System- und Simulationsfehler zusätzlich in ClearQuest erfassen und im Prüfbuch dokumentieren.

- Austragen behobener Mängel nur durch die interne Abnahmeprüfung oder eine vom Abteilungsleiter autorisierte Person – und erst nach erfolgreicher Verifikation.

- Nicht reproduzierbare Mängel oder Mängel ohne Signifikanz nach Rücksprache mit dem kommerziellen Projekt schließen.

- Einträge werden nie gelöscht, sondern nur als erledigt gekennzeichnet.

Achtung Sicherheitskritische Fehler müssen vom Prüfer vor einer Freigabe einer Lösung zugeführt werden. Die Lösung ist im Prüfbuch zu dokumentieren bzw. zu referenzieren.

Arbeitsmittel: Excel-Prüfprotokoll Jede Zeile mit n. i. O. in einem der Excel-Prüfprotokolle (TIP-Frage oder PA-/SG-Schritt) braucht einen Prüfbuch-Eintrag. Die Prüfbuch-Nr. trägst du in die Spalte „Bemerkung / Prüfbuch-Nr.“ ein und zusätzlich im Blatt Ergebnis unter „Übertrag der Abweichungen ins Prüfbuch“. Nach Korrektur und Nachprüfung das Kästchen „Erledigt“ anhaken und die Frage neu bewerten.

Achtung Enthält die Anlage noch sicherheitskritische Projektierungsfehler, darf keine Freigabe zur Übergabe an den Kunden (FB022) erteilt werden. Mit ungelösten sicherheitskritischen Systemfehlern (Sev. 1) ist eine Übergabe nur mit Sonderfreigabe möglich; die FFT-Freigabe ist dann einzuschränken.

## Phase 9: Differenzprüfung (Umbau, Korrektur, Releasewechsel)

| Ziel | Eingang | Ergebnis / Nachweis |
| --- | --- | --- |
| Alle gewollten Änderungen gegen die Ausgangsbasis prüfen und ungewollte Änderungen ausschließen. | FB034 + Liste der Änderungen, Abnahmeniederschrift Vorgänger, Differenz-Reports | Abgehakte, unterschriebene Liste der geprüften Dateien/Reports (TIP Anhang A.2); reproduzierbares Ergebnis |

Ausgangsbasis ist i. d. R. die in Betrieb befindliche Anlage. Für ESTW L90 sind mindestens folgende Differenzen zu analysieren und bei Bedarf an der Anlage nachzuprüfen:

| Differenz | Bereitgestellt durch / Inhalt |
| --- | --- |
| ISA-Differenz-Report | Änderungen der Bedienoberflächendaten |
| UDM-Differenz-Report | Änderungen der UDM-Daten |
| ESTW-Differenzen (MEM, SM, ggf. AzLM) | Von der Projektierung bereitgestellt |
| ZX-Differenzen | Zugnummern-/Zuglenkungsdaten |
| Konfigurationsdaten (Prokom, DATKOM) | Netzwerk- und Modulkonfiguration |
| BerÜ und Lupen | Vergleich mit Beyond Compare (TIP S3 Nr. 50) |

- Geänderte SW-Anteile identifizieren (Liste der Änderungen).

- Jede Differenz einzeln bewerten: gewollt (in der Änderungsmitteilung begründet) oder ungewollt (→ Prüfbuch).

- Gewollte Änderungen funktional an der Testanlage nachprüfen, soweit erforderlich – Prüfschritte wie in Phase 5/6.

- Bei geänderten Systemversionen: Kompatibilität, Freigaben/Zulassungen, Auflagen und SAV prüfen.

- Liste aller ausgewerteten Dateien/Reports anlegen, jede Datei abhaken, Liste unterschreiben. Differenzdateien dürfen rein elektronisch abgelegt werden.

- Entscheiden, ob Montage/Vorprüfung neue Prüfprotokolle für geänderte HW-Elemente braucht.

- Für den Bauzustand neue Excel-Prüfprotokolle S1–S6 anlegen; nur die von Änderungen betroffenen Elemente, Fahrstraßen, Bilder und Achszählabschnitte prüfen, nicht betroffene Zeilen mit n. z. und Verweis auf den Differenzvergleich kennzeichnen.

Achtung Aus der Dokumentation muss nachvollziehbar sein, welche PT1, Freigaben, Änderungsmitteilungen, Vorgängerversionen und Dateidifferenzen der Prüfung zugrunde lagen. Das Ergebnis muss vollständig reproduzierbar sein.

## Phase 10: Abschluss

| Ziel | Eingang | Ergebnis / Nachweis |
| --- | --- | --- |
| Die Prüfung formal abschließen und die Ergebnisse übergeben. | Alle TIPs, abgehakte PT1, Differenzlisten, Prüfbuch | Unterschriebenes TIP-Manteldokument; abgezeichnetes FB034; vollständiger Prüfordner |

### 10.1  TIP-Manteldokument fertigstellen

→ TIP_Software_Manteldokument_L90.xlsx: Blätter „Kap 2-4 Freigaben+Pläne“, „Kap 5 Prüfprotokolle“ und „Anhang A“; Unterschriften und Vollständigkeitskontrolle auf dem Deckblatt.

| Kapitel | Inhalt |
| --- | --- |
| 2 Systemfreigaben | Je Teilsystem (LBS, MEM, SM, EAM, AzLM, …): Version, Freigabe, DB-Zulassung |
| 3 Planungsstand PT1 | Je Standort (Ril100): PT1-Teil, Bezeichnung, Datum Planverzeichnis |
| 3.1 Ablageort Prüfnachweis | Wo die abgehakten PT1-Unterlagen liegen |
| 4 Planungsstand PT2 | SWE, SWET, SWL je Standort |
| 5 Übersicht Prüfprotokolle | TIP S1–S6 mit Dokumentnummer und Edition |
| Anhang A.1 / A.2 | Abgehakte PT1 / abgehakte Differenzen |
| Deckblatt | „Alle vorgegebenen Prüfschritte durchgeführt: Ja/Nein“, Bemerkungen, Unterschrift Ausführender |

Der Freigebende (kontrollierende Stelle) bestätigt: richtige Prüffragen benutzt, TIPs komplett ausgefüllt, Stichprobenkontrolle gemacht.

Arbeitsmittel: Excel-Prüfprotokoll Alle Excel-Prüfprotokolle abschließen: Blatt Ergebnis zeigt jeweils 0 offen / 0 mehrfach; Gesamtergebnis prüfen; Prüfer und Freigebender unterschreiben (bzw. ausgedruckte PDF-Fassung unterschreiben). Die Prüfprotokolle als PDF dem jeweiligen TIP bzw. dem Manteldokument beilegen und in Kap. 5 „Übersicht Prüfprotokolle“ aufführen. Die Excel-Dateien bleiben in der elektronischen Ablage des Anlagenzustands.

### 10.2  JIRA-Prüfbuch exportieren und archivieren

Ein JIRA-Prüfbuch lässt sich – anders als ein Excel-Prüfbuch – nicht „einfrieren“. Deshalb exportierst du es zu den im Projekt definierten Zeitpunkten (z. B. Erteilen einer Freigabe, Zwischenübergabe) in passender Formatierung. Der Export enthält den zu diesem Zeitpunkt gültigen Stand und wird

- in das Manteldokument eingebettet,

- als separate Liste oder

- als technisch weiterverwertbare elektronische Datei

in CMCS mit Sachnummer archiviert. Zusätzlich werden FB022 und Prüfbuch in TOPP eingestellt.

### 10.3  FB034 abzeichnen

Das FB034 ist ein Laufzettel: Nach erfolgreicher Prüfung zeichnest du es (ggf. mit Kommentaren) ab und gibst es an die Projektleitung weiter. Es dient zugleich als limitierte Freigabe für Testeinsätze im Feld (Probeschaltungen, Testfahrten).

### 10.4  Weitere Abschlussschritte

- Für den Kunden bestimmte Änderungsmitteilungen / Differenzreports vor Auslieferung auf die referenzierten SW-Versionen geprüft

- SW-PT2 erst nach Rücksprache mit dir an den Kunden gesendet

- Simulationsdaten für Montage, Anlagenvorprüfung und Kundenabnahme bereitgestellt

- Prüfbuch aktuell; offene Punkte mit Projektleitung abgestimmt

- JIRA-Prüfbuch exportiert und in CMCS mit Sachnummer archiviert

- Prüfordner und elektronische Ablage vollständig

- Excel-Prüfprotokolle S1–S6 abgeschlossen, unterschrieben und abgelegt

- Übergabe an Datenträgererstellung (eigene Anweisung „Erstellung Datenträger“)

Hinweis Ausblick: Die Freigabe zur Übergabe an den Kunden (FB022) folgt erst nach Übereinstimmungsprüfung und Inbetriebsetzung. Sie wird vom Leiter interne Abnahmeprüfung oder Teamleiter gegengezeichnet und zusammen mit dem Prüfbuch in TOPP eingestellt.

# Anhang A – Checkliste Softwareprüfung

Zum Ausdrucken und Abhaken. Je Bauzustand eine Kopie.

### Phase 1 – Voraussetzungen

- FB034a–g unterschrieben, Prüfgrundlagen referenziert, Feld/Test angegeben

- Liste der Änderungen gelesen

- PBL freigegeben PM

- PT1 laut PBL vollständig, mind. freigegeben PM

- PT2 (SWE, SWET, SWL) vorhanden

- Systemfreigaben, EBA-Zulassungen, I.NVT, TQR approved

- Auflagen/SAV gelistet

- Bei Bauzustand: Abnahmeniederschrift Vorgänger, Mängelumfang mit PL abgestimmt

- Entscheidung Voll-/Differenzprüfung dokumentiert

### Phase 2 – Dokumentation

- Excel-Prüfprotokolle S1–S6 und Excel-Manteldokument angelegt, Deckblätter ausgefüllt

- JIRA-Projekt und Prüfbuch angelegt, Projektierungsversion eingetragen

- Prüfordner mit aktueller Vorlage angelegt/fortgeführt

- Elektronische Ablage mit AZ-Nummer (ggf. RL) angelegt

- TIP-Manteldokument mit Kopfdaten angelegt

### Phase 3 – Testanlage

- HW gemäß VDD bzw. Ersatzmaßnahmen festgelegt

- Simulatoren/Simulationsdaten freigegeben und im Prüfbuch dokumentiert

- Grundstellung und Testfahrstraße erfolgreich

### Phase 4 – Statisch (Prüfprotokolle S1, S3–S6)

- Data Validator, RENT, QCheck, RBCvsIXL, RAZA, SCI-ILS-Report bewertet

- PF.FBL/PF.FHL bewertet

- HW/SW-Abgleich, EAM-Offset, EAM-Bereich

- SCI-ILS- und ETCS-Parameter

- AzLM-Zuordnung, Zählpunkte, Zählrichtung

### Phase 5 – Dynamisch gegen PT1 (Prüfprotokolle S1, S2)

- Signaltabelle Teil 1 und 2

- D-Weg-Tabelle

- Flankenschutztabelle, Zwieschutz

- Zugstraßen, Haltfall, Annäherungsverschluss

- Aneinandergereihte Zugstraßen

- Rangierstraßen

- Hilfsfahrstraßen, Mittelweichen

- Alleinstehende Vorsignale/Zs-Anzeiger

- Streckenblock/Zentralblock

- BÜ, Sonderschaltungen, Schlüsselsperren/AWANST

### Phase 6 – Bedienoberfläche (im Excel-Prüfprotokoll)

- Lupe und BerÜ inkl. Styleguide

- Diagnosemeldungen aller Elemente

- Zugnummernanlage

- Zuglenkung

- Beyond-Compare-Vergleich bei Update

- Blatt „Ergebnis“: 0 offen, 0 mehrfach

### Phase 7–10 – Abschluss

- TIP S1–S6 über die Prüfprotokolle ausgefüllt und unterschrieben

- JIRA-Prüfbuch exportiert und in CMCS archiviert

- Alle Befunde im Prüfbuch, Systemfehler in ClearQuest

- Bei Bauzustand: Differenzliste abgehakt und unterschrieben

- TIP-Manteldokument komplett, Freigebender hat geprüft

- FB034 abgezeichnet und an PL

- Simulationsdaten bereitgestellt

# Anhang B – Glossar

| Begriff | Bedeutung |
| --- | --- |
| ATZ | Anlagentestzentrum (Berlin, Stuttgart) – Ort der Softwareprüfung |
| AZ-Nr. | Anlagenzustandsnummer, vom Projekt Management festgelegt (z. B. 0010) |
| AzLM / AzL90M | Achszählsysteme; AzL90M-3 (EPROM-basiert) und AzLM (ChipCard) |
| BerÜ | Bereichsübersicht |
| CAE-Daten | Projektierte, anlagenspezifische Software-Daten (SW-PT2) |
| ClearQuest | Werkzeug zur Erfassung von System- und Spezifikationsfehlern |
| CMCS | Dokumentenverwaltungssystem |
| D-Cube | Werkzeug für Prüfprotokolle Montage/Vorprüfung/Abnahmeprüfung Inland |
| DMB | Defect Management Board – entscheidet über Lösung von Systemfehlern |
| DOP | Dokumentenplan der generischen Systemlieferung |
| EAM | Element-Anschalt-Modul |
| ELX | Elementliste der Projektierung (<Stw>.ELX) |
| FB022 | Freigabe zur Übergabe an den Kunden |
| FB034 (a–g) | Projektierungsfreigabe / Freigabe Modul-Software; Laufzettel |
| FBL / FHL | Formblatt-Dateien der Projektierung (z. B. rückgelesene Fahrstraßenliste, Fehler-/Hinweislisten) |
| FFT | Final Function Test – interne Abnahmeprüfung |
| FHA / FHAE / FA / HAGT | Bedienbefehle: Fahrstraße hilfsauflösen / mit Ersatzauflösung, Rangierstraße auflösen, Signal auf Halt |
| FQR / GASC | Systemfreigabe der generischen Software / Generischer Sicherheitsnachweis |
| HdF | Herstellen der Funktionsfähigkeit (Meilenstein) |
| I.NVT | DB-Freigabe |
| ISA / HIS | Generationen der Bedienplattform (Virtualisierung je Plattform) |
| JIRA-Prüfbuch | Fehlerliste der internen Abnahmeprüfung in JIRA (Projekt je Bauvorhaben/Bauzustand, ein oder mehrere Prüfbücher) |
| DCA | Teilsystem mit eigener Software (TIP S5) – Langform bestätigen |
| DSTI-Datei | Datei der Stellwerksprojektierung, gegen die das RDDV-Tool die DCA-Daten vergleicht |
| RDDV | Prüftool für DCA-Daten (Prüfregeln der Prüfvorschriften und DBx-Regeln) |
| MA | Movement Authority (ETCS-Fahrerlaubnis) |
| NRBC | Nachbar-RBC |
| STR-File / Safe Location Data | RBC-Projektierungsdaten (Streckenelemente, -eigenschaften, Bereiche) |
| TUS / OBUSIM | Simulatoren für ETCS-L2-Streckenabbild bzw. Fahrsimulation und Bremskurven |
| LBS | Leit- und Bediensystem |
| Lupe | Lupenbild (Detaildarstellung) |
| MEM / SM | Module des Stellwerkskerns (L90) |
| PBL | Planbasisliste – gültige PT1-Unterlagen je Bauzustand |
| PSP | Projektstrukturplan-Element (Vertragsnummer) |
| PT1 / PT2 | LST-Planunterlagen (Soll) / Ausführungsplanung inkl. SW-Daten |
| PÜD | Releaseplanung des Konfigurationsmanagers |
| RL-Bezeichner | Kennung für mehrere IBN-Zustände unter einer AZ-Nummer (RL01, RL02 …) |
| SAV / SRAC | Sicherheitsanwendungsvorschriften aus Freigaben |
| SCI-ILS | Standardschnittstelle Stellwerk–Stellwerk (RaSTA/BTP) |
| SEM | System Engineering Management |
| SIMBA | Simulationsumgebung für Außenanlage, Stellwerksteile und Topologie |
| TIP | Test Instruction Protokoll |
| TOPP | System, in das FB022, Prüfbuch und Links zu Prüfprotokollen eingestellt werden |
| TQR | Technical Qualification Review |
| VDD | Version Description Document des Systems |
| ZLV-Bus / ZX | Zuglenkungs-/Zugnummernbus bzw. Zugnummern-/Zuglenkungsprozesse |

Platzhalter Bitte fachlich durchsehen: Einige Langformen (z. B. LBS, ISA/HIS, FBL/FHL) sind aus dem Kontext abgeleitet und mit den internen Definitionen (7FL 20000 1001 ASAFC) abzugleichen.

# Anhang C – Entscheidung Vollprüfung oder Differenzprüfung

| Frage | Ja | Nein |
| --- | --- | --- |
| 1. Wird die Anlage erstmals mit dieser Technik in Betrieb genommen (Neuanlage)? | Vollprüfung | weiter mit 2 |
| 2. Enthält der Bauzustand einen neuen Bereich (z. B. ESTW-A, AzLM)? | Neuer Bereich: Vollprüfung; Rest: weiter mit 3 | weiter mit 3 |
| 3. Liegen FB034 mit Liste der Änderungen und Abnahmeniederschrift der Vorgängerversion vor? | weiter mit 4 | Vollprüfung (Differenzbasis fehlt) |
| 4. Sind die Änderungen klar abgegrenzt und ist eine Differenzprüfung weniger aufwendig bei gleicher Aussagekraft? | Differenzprüfung (Phase 9) | Vollprüfung |

Die Entscheidung trifft der interne Abnahmeprüfer und dokumentiert sie im Prüfbuch.

# Anhang D – Offene Punkte und Platzhalter

| Nr. | Thema | Was fehlt |
| --- | --- | --- |
| 1 | JIRA-Benutzerhandbuch | Konkrete Bedienschritte (Projekt/Prüfbuch anlegen, Iteration, Export) ergänzen |
| 2 | DCA | Langform und Systemeinordnung bestätigen |
| 3 | S6 / ETCS | Abgrenzung RBC-Laborprüfung zu Feldprüfung und Testfahrten bestätigen |
| 4 | Prüftools (Data Validator, RENT, QCheck, RBCvsIXL, RAZA, RDDV, Balisenprüftool, Rubin) | Bedienung, Ablageort der Reports, bekannte Warnungen |
| 5 | Laufwerkspfade | Aktuelle Pfade für Abteilungslaufwerk, Simulationslaufwerk, Projektdaten verifizieren |
| 6 | Historische Arbeitsnotizen | SIMBA-, EAM-, Az- und ZLV-Bus-Abläufe mit aktuellem ATZ-Stand abgleichen |
| 7 | Kennzeichnung „nicht zutreffend“ im TIP | Teamregel festlegen |
| 8 | Glossar | Langformen fachlich bestätigen |
| 9 | PA-Schritte in den Prüfprotokollen S1, S2, S4, S5, S6 | Fachlich gegenlesen – teils aus historischen Notizen bzw. nur aus dem TIP-Text abgeleitet |