Hitachi Rail

Interne Abnahmeprüfung (FFT) · ITC

Prüfprotokoll Achszähler (AzLM)

TIP S4 – Software AzLM und Prüfanleitung

ESTW L90 · Domestic · DB InfraGO · Prüfgrundlagen: TIP S4 (Template-Ausg. 01), Schulungsunterlage Softwareprüfung ESTW L90 (Phase 3.4 und 4.4)

| Projektdaten |  |
| --- | --- |
| Projektbezeichnung / PSP | <…> |
| Stellwerk (UZ / ESTW-Z, Ril100) | <…> |
| Bauzustand / AZ-Nr. | <…> |
| Systemversionen (LBS, MEM, SM, EAM, AzLM) | <…> |
| PT1-Stand laut PBL | <…> |
| Neuanlage / Bauzustand (Differenz) | <…> |

Hinweis Formal verbindlich sind die Fragen des TIP S4 – Software AzLM (orange). Die Prüfanleitung (PA) (grün) zerlegt diese Fragen in nachvollziehbare Einzelschritte gegen die PT1-Tabellen und Prüfdokumente. Sie stammt aus der Schulungsunterlage und beruht teils auf historischen Arbeitsnotizen (2011–2013) – vor Nutzung mit dem aktuellen Stand abgleichen.

# 1  Anleitung

## Herkunft der Fragen

| S4 Nr. x | Frage aus dem TIP S4 – Software AzLM. Zeile hellorange. Die Nummer entspricht der Fragennummer im TIP; das Ergebnis wird 1:1 ins TIP übertragen. |
| --- | --- |
| PA x | Prüfanleitung – Einzelschritt, mit dem eine TIP-Frage nachgewiesen wird (PT1-Tabelle, Prüfdokument, Simulation). Zeile weiß. Die Spalte „Bezug“ nennt die TIP-Frage(n), zu denen der Schritt gehört. |

Die Spalte Bezug ist verlinkt: Bei TIP-Fragen springt der Link zum ersten zugehörigen PA-Schritt („+n“ = weitere Schritte), bei PA-Schritten zurück zur TIP-Frage (↑ = weiter oben, ↓ = weiter unten).

## Bewertung

| Kürzel | Bedeutung | Übertrag ins TIP | Was ist zu tun? |
| --- | --- | --- | --- |
| i. O. | in Ordnung | Ja | Entspricht der Vorgabe (PT1, Prüfdokument, Planung). |
| n. i. O. | nicht in Ordnung | Nein | Abweichung im Prüfbuch erfassen; Prüfbuch-Nr. in „Bemerkung“ eintragen. |
| n. z. | nicht zutreffend | als n. z. kennzeichnen | Sachverhalt kommt im Projekt nicht vor (z. B. „Falls …“-Fragen). Kurz begründen. |

- Jede Zeile mit genau einem Kreuz beantworten.

- Eine TIP-Frage darf erst mit „i. O.“ bewertet werden, wenn alle zugehörigen PA-Schritte i. O. oder n. z. sind.

- Nachweis der PT1-Prüfung bleibt das Abhaken im PT1 (TIP-Manteldokument, Anhang A.1). Dieses Protokoll ersetzt das nicht.

# 2  AZA-Zuordnung und Zählpunkte

| Nr. | Quelle | Prüffrage | Bezug | i. O. | n. i. O. | n. z. | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIP S4 – Software AzLM |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | S4 Nr. 1 | Prüfung AZA-Zuordnung (nur bei AzL90M; Vergleich ELX-File – AZA PROJTAB.ass): Stimmt die Projektierung der Elementnummer und der Teilelementnummer der AZA-Projektierung mit der SM-Projektierung überein? | ↓ PA 1 (+3) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 2 | S4 Nr. 2 | Prüfung AZA-Diagnosemeldungen (nur bei AzL90M; Vergleich NM.MAC – AZA PROJTAB.ass): Stimmt die Reihenfolge der AZA-Schnittstellen in den nicht umschaltbaren MEM-Daten mit der AZA-Projektierung überein? | ↓ PA 3 (+1) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 3 | S4 Nr. 3 | Prüfung AZA (Vergleich PROJTAB.ass bei AzL90M bzw. *.PROJ bei AzLM – Achszählübersichtsplan): Sind jedem Abschnitt alle erforderlichen Zählpunkte zugeordnet, und ist die Zählrichtung bei jedem Zählpunkt korrekt projektiert? | ↓ PA 5 (+4) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 4 | S4 Nr. 4 | Prüfung AZA (Vergleich *.PROJ bei AzLM – Achszählübersichtsplan): Ist bei Einsatz der Schnellspannvorrichtungen der Parameter DRWBoth = Yes gesetzt? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Prüfanleitung – Zuordnung SM / EAM / AzA |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PA 1 | Zuordnung: Stimmt das Software-Protokoll „AzA-Schnittstelleninformation“ (SM-Elementnr., SM-Elementname, AzA-Element-/Teilelementnr., Abschnittsbezeichnung) mit ELX und AZA-Projektierung überein? | ↑ S4 Nr. 1 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 6 | PA 2 | Zuordnung: Sind in der Elementliste (ELX) die AZA-Angaben (AZA = M:<Modul> E:<Element>) je Gleisabschnitt bzw. Weichengruppe konsistent zur AZA-Projektierung? | ↑ S4 Nr. 1 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 7 | PA 3 | Zuordnung: Sind SM-Modul, EAM-Modul, AzA-Modul und die Schnittstellenkennungen (SM/EAM-SSK, AzA/EAM-SSK) auf dem Zuordnungsblatt plausibel und konsistent? | ↑ S4 Nr. 1, 2 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Prüfanleitung – AzA-Konfiguration |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PA 4 | Konfiguration: Sind die seriellen Standard-Schnittstellen (EAM-Schnittstelle 2-kanalig, AzA-Bus ES_x, Nachbar-Schnittstellen NS_x) wie geplant belegt? | ↑ S4 Nr. 2 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 9 | PA 5 | Konfiguration: Stimmen Zählpunkte zu Nachbar-AzA (NS_x / NZ_xx) mit der Konfiguration des Nachbar-AzA überein (gleiche Zählpunktbezeichnung, gegensätzliche Zählrichtung)? | ↑ S4 Nr. 3 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 10 | PA 6 | Konfiguration: Bei Mischbetrieb / Migration AzL90M-3 ↔ AzLM: Wurde die Umsetztabelle der Zählpunkte angewendet ((Platine − 1) × 8 + Kanal + 1, z. B. 2.0 → 9)? | ↑ S4 Nr. 3 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 11 | PA 7 | Konfiguration: Ist bei jedem Abschnitt die Zuordnung positiv/negativ der Zählpunkte (Ein-/Ausfahrrichtung) gegen den Achszählübersichtsplan abgehakt? | ↑ S4 Nr. 3 | ☐ | ☐ | ☐ |  |

# 3  Versionen, Prüfsummen und Simulation

| Nr. | Quelle | Prüffrage | Bezug | i. O. | n. i. O. | n. z. | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfanleitung – Versionen und Prüfsummen |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | PA 8 | Version: Entsprechen AzA-SW-Version und -Sachnummer in der Konfigurationsdatei der Systemfreigabe bzw. dem FB034? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 13 | PA 9 | Version: Stimmen Projektname, Version und Kommentar (Anlass, z. B. „1. IBN“) in der Konfigurationsdatei mit dem Bauzustand überein? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 14 | PA 10 | Prüfsumme: Stimmen Konfigurations-Prüfsumme (CRC) bzw. EPROM-Prüfsumme / Image-Prüfsumme (*.img.crc) mit den Angaben der Projektierung (Log-Datei, FB034) überein? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Prüfanleitung – Simulation an der Testanlage |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | PA 11 | Simulation: Wurde an der Achszählsimulation die Systemversion (PAD „v“) und Projektierung (PAD „j“) angezeigt und gegen Freigabe/FB034 geprüft? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 16 | PA 12 | Simulation: Werden nach „ek:gf 1“ alle Abschnitte frei und nach „ek:gb 1“ alle Abschnitte besetzt gemeldet; zeigt „g“ für alle Abschnitte den erwarteten Status? | ↑ S4 Nr. 3 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 17 | PA 13 | Simulation: Wird jeder Gleisfreimeldeabschnitt einzeln belegt und frei auf der Lupe am richtigen Element angezeigt? | ↑ S4 Nr. 1, 3 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 18 | PA 14 | Simulation: Am Übergang zu Abschnitten anderer Freimeldeart: verlängerte Toleranzzeit (VT = „V“) projektiert (siehe TIP S2 Nr. 34)? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| TIP S4 – Toolprüfung |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | S4 Nr. 5 | Wurden die Daten vom RAZA-Tool geprüft? Wurde durch das Tool kein Fehler gefunden bzw. wurden alle Fehler/Warnungen bewertet und als unkritisch eingestuft? | ↓ PA 15 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 20 | S4 Nr. 6 | Wurden die Daten vom RENT geprüft? Wurde durch das Tool kein Fehler gefunden bzw. wurden alle Fehler/Warnungen bewertet und als unkritisch eingestuft? | ↓ PA 15 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Prüfanleitung – Toolreports |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | PA 15 | Toolprüfung: Sind RAZA- und RENT-Report in der Ablage gespeichert und jede Meldung einzeln bewertet und dokumentiert? | ↑ S4 Nr. 5, 6 | ☐ | ☐ | ☐ |  |

# 4  Ergebnis

| Abschnitt | S4 | PA | i. O. | n. i. O. | n. z. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 AZA-Zuordnung und Zählpunkte | 4 | 7 |  |  |  |
| 3 Versionen, Prüfsummen und Simulation | 2 | 8 |  |  |  |
| Summe | 6 | 15 |  |  |  |

## Übertrag der Abweichungen ins Prüfbuch

| Frage-Nr. | Quelle | Prüfbuch-Nr. | Kurzbeschreibung | Element | Erledigt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  |  | ☐ |

## Gesamtergebnis

TIP S4 – Software AzLM – alle Prüfschritte durchgeführt:      ☐ Ja      ☐ Nein

|  | Prüfer | Freigebender |
| --- | --- | --- |
| Name (Druckbuchstaben) |  |  |
| Firma (falls extern) |  |  |
| Datum |  |  |
| Unterschrift |  |  |