Hitachi Rail

Interne Abnahmeprüfung (FFT) · ITC

Prüfprotokoll Bedienoberfläche

TIP S3 – Software Bedienoberfläche und Design Styleguide Lupe/BerÜ

ESTW L90 · Domestic · DB InfraGO · Prüfgrundlagen: TIP S3 (Template-Ausg. 01) und 3JC 1990 25312 ASAFC, Rev. 04

| Projektdaten |  |
| --- | --- |
| Projektbezeichnung / PSP | <…> |
| Stellwerk (UZ / ESTW-Z, Ril100) | <…> |
| Bauzustand / AZ-Nr. | <…> |
| LBS-Version | <…> |
| Geprüfte Lupenbilder (Bezeichner) | <…> |
| Geprüfte BerÜ-Bilder (Bezeichner) | <…> |
| Neuanlage / Bauzustand (Differenz) | <…> |

Hinweis Der Design Styleguide ergänzt Ril 819.0603 und die Lastenhefte 415.9212/9214/9215 – diese haben Vorrang. Ist eine neuere Revision von TIP S3 oder Styleguide freigegeben, ist dieses Protokoll vor Nutzung abzugleichen.

# 1  Anleitung

## Herkunft der Fragen

| TIP S3 Nr. x | Frage aus dem TIP S3 – Software Bedienoberfläche. Zeile hellorange hinterlegt. Die Nummer entspricht der Fragennummer im TIP S3, das Ergebnis wird 1:1 ins TIP übertragen. |
| --- | --- |
| SG Kap. | Reine Styleguide-Frage aus 3JC 1990 25312 ASAFC. Zeile weiß. Die Kapitelnummer verweist auf den Styleguide. Die SG-Fragen eines Abschnitts bilden zusammen die Antwort auf TIP S3 Nr. 8 (Lupe) bzw. Nr. 10 (BerÜ). |

Die Spalte Bezug zeigt bei TIP-Fragen das thematisch verwandte Styleguide-Kapitel. Unterschiedliche Bewertungen von TIP-Frage und zugehöriger SG-Frage sind dann zu begründen.

## Bewertung

| Kürzel | Bedeutung | Übertrag ins TIP S3 | Was ist zu tun? |
| --- | --- | --- | --- |
| i. O. | in Ordnung | Ja | Darstellung/Funktion entspricht der Vorgabe. |
| n. i. O. | nicht in Ordnung | Nein | Abweichung im Prüfbuch erfassen; Prüfbuch-Nr. in „Bemerkung“ eintragen. |
| n. z. | nicht zutreffend | als n. z. kennzeichnen | Sachverhalt kommt im Projekt nicht vor. Kurz begründen. |

- Jede Frage mit genau einem Kreuz beantworten. TIP-Textfragen (Nr. 36, 44) mit Ausgabe und Datum der PBL ausfüllen.

- Geprüft wird jedes Lupen- und BerÜ-Bild. Eine Frage ist erst „i. O.“, wenn sie für alle Bilder erfüllt ist.

- Abgestimmte Kundenwünsche dürfen vom Styleguide abweichen: „i. O.“ mit Verweis auf die Abstimmung.

- Bestandsanlagen werden erst mit dem nächsten größeren Umbau oder Releasewechsel auf den Styleguide umprojektiert.

- Die Abbildungen im Styleguide zeigen Ks-Signale; die Regeln gelten analog für Hv-Signalisierung.

Aufbau des Protokolls Abschnitt 3 und 4: zuerst die TIP-S3-Fragen zu Lupe bzw. BerÜ, danach die zugehörigen Styleguide-Fragen. Abschnitt 5–8: reine TIP-S3-Fragen (Allgemein, Diagnose, Zugnummern, Zuglenkung, Update, Tools, Migration). Abschnitt 9: Ergebnis getrennt nach TIP S3 und Styleguide, Übertrag ins Prüfbuch, Unterschriften.

# 2  Allgemeine Festlegungen

| Nr. | Quelle | Prüffrage | Bezug | i. O. | n. i. O. | n. z. | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SG 3 | Sind Abweichungen vom Styleguide auf Kundenwunsch (Abnahmeprüfer) mit dem Ril-/LH-Autor abgestimmt und dokumentiert? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 2 | SG 3 | Bestandsanlage: Ist festgelegt, ob der Styleguide in diesem Bauzustand anzuwenden ist (größerer Umbau bzw. Releasewechsel) oder die bisherige Darstellung beibehalten wird? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |

# 3  Lupenbilder

| Nr. | Quelle | Prüffrage | Bezug | i. O. | n. i. O. | n. z. | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIP S3 – Lupe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TIP S3 Nr. 1 | Sind alle Elemente des Stellwerks vorhanden, richtig angeordnet und korrekt bezeichnet? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 4 | TIP S3 Nr. 2 | Sind die Konnektoren fortlaufender Gleise innerhalb des Lupenbildes eindeutig mit Ziffern und zu benachbarten Bildern eindeutig mit großen Buchstaben und dem Bildbezeichner bezeichnet? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 5 | TIP S3 Nr. 3 | Sind alle Isolierstöße korrekt dargestellt? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 6 | TIP S3 Nr. 4 | Ist bei gemeinsam isolierten Weichen die Weiche mit AZG-Befehl mit einem * gekennzeichnet? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 7 | TIP S3 Nr. 5 | Ist bei allen Gleisen ein Verschlussmelder dargestellt? | SG 3.1.11 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 8 | TIP S3 Nr. 6 | Sind alle notwendigen Bahnhofszeilen dargestellt? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 9 | TIP S3 Nr. 7 | Ist bei Kreuzungsweichen (EKW oder DKW) der Weichenteil mit Merkhinweisen mit * gekennzeichnet? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 10 | TIP S3 Nr. 8 | Entspricht der Aufbau dem Design Style Guide? (Ergebnis aus den SG-Fragen dieses Abschnitts) | SG 3.1 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Styleguide Kap. 3.1 – Lupenbilder |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 Bereichsende ESTW-Zentralblock |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | SG 3.1.1 | Sind Start-/Zielpunkte ohne Signal bei zweigleisigen Strecken – soweit möglich – in Fahrtrichtung rechts vom Gleis angeordnet (Ril 819.0603)? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 12 | SG 3.1.1 | Sind kombinierte Blockstart-/Zielpunkte auf der Gleisseite dargestellt, auf der auch die Start-/Zielsignale (ESig/Zbk/LBK/BK) dargestellt sind (LH 415.9212_A1-430)? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 13 | SG 3.1.1 | Ist jeder Blockstartpunkt auf der Gleisseite des zugehörigen Zielsignals und jeder Blockzielpunkt auf der Gleisseite des zugehörigen Startsignals dargestellt, sodass Kreuzbedienungen vermieden werden? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 3.1.2 Bereichsende mit Bereichsgrenze vor dem Einfahrsignal |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | SG 3.1.2 | Wird bei einer Bereichsgrenze direkt vor dem Einfahrsignal die Gleisbelegung des letzten Streckengleisabschnitts übertragen und auf der Lupe dargestellt? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 15 | SG 3.1.2 | Hat das Bereichsende den BHA-Befehl (Auflösung bei Störung der Datenverbindung zum Nachbarn), obwohl die Zentralblockfahrstraße zum Bereichsende nicht einstellbar ist? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 16 | SG 3.1.2 | Liegt die Maustrefferfläche für die BHA-Bedienung auf der Bezeichnung des Bereichsendes? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 3.1.3 Anordnung von SM-Grenzen im ESTW-Zentralblock |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | SG 3.1.3 | Ist die Bezeichnung von Fahrstraßenzielen analog zu Signalelementen in Fahrtrichtung vor dem Symbol projektiert? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 18 | SG 3.1.3 | Sind Fahrstraßenziele auf der Gleisseite dargestellt, auf der sich auch das Zielsignal befindet (Start-/Zielbedienung auf einer Gleisseite)? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 19 | SG 3.1.3 | Sind nur bedienbare Teilfahrstraßen projektiert – über mindestens einen Gleisabschnitt oder vom Startsignal zu einem virtuellen Zielsignal? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 20 | SG 3.1.3 | Steht ein Hauptsignal direkt an der SM-Grenze: Stellt sich die Teilfahrstraße von der SM-Grenze zum Zielsignal automatisch ein, ohne dass dafür Bedienelemente projektiert sind? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 21 | SG 3.1.3.1 | SM-Grenze vor bzw. hinter einem Hauptsignal: Sind die Fahrstraßen in beiden Richtungen mit den vorgesehenen Start-/Zielbedienungen einstellbar und stellt sich die Blockfahrstraße von der SM-Grenze automatisch ein? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 22 | SG 3.1.3.2 | SM-Grenze vor einem Einfahr- oder Blocksignal, Darstellung auf einem Lupenbild: Entfällt der Elementbezeichner des Bereichsendes direkt vor dem Zielsignal? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 23 | SG 3.1.3.2 | Darstellung auf zwei Lupenbildern: Sind alle Elementbezeichner der Bereichsenden projektiert, und entfällt bei Bezeichnern ohne Bedienhandlung das Symbol (blaues Dreieck)? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 24 | SG 3.1.3.3 | SM-Grenze zwischen zwei Gleisabschnitten ohne Signal: Sind die vorgesehenen Bedienhandlungen möglich, und ist die jeweils erste Zentralblockfahrstraße nicht kommandierbar? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 25 | SG 3.1.3.4 | SM-Grenze zwischen zwei Hauptsignalen (Signale an EAMs unterschiedlicher SMs): Ist die Darstellung ohne Fuß-an-Fuß-Anordnung mit gemeinsamem Fahrwegmelder (FM) korrekt umgesetzt? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 3.1.4 Gleise über Lupenbildgrenze |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | SG 3.1.4 | Ist bei zwei- und mehrgleisigen Strecken das in Regelrichtung abgehende Streckengleis der Betriebsstelle zugeordnet und auf deren Lupenbild dargestellt? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 27 | SG 3.1.4 | Ist bei Elementen auf zwei Lupenbildern die Gleisbezeichnung nur auf dem Lupenbild projektiert, von dem aus die Bedienung möglich sein soll (Ril 819.0603)? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 28 | SG 3.1.4 | Ist das GA-Feld (Merkhinweisart, Zugnummer) auf dem Lupenbild mit dem Startsignal der Folgefahrstraße(n) gespiegelt und mit Spiegelfeldbezeichner ohne Gleisbezeichnung dargestellt? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 29 | SG 3.1.4 | Eingleisige Strecke: Ist das Lupenbild für den Elementbezeichner des Streckengleises in Planung/Projektierung festgelegt und die Spiegelung analog umgesetzt? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 3.1.5 Ausfahrziele |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | SG 3.1.5 | Sind Ausfahrziele in Fahrtrichtung rechts vom Gleis dargestellt (LH 415.9212)? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 31 | SG 3.1.5.1 | Zentralblock, zweigleisig mit GWB: Sind die Elementbezeichner der Ausfahrziele auf Höhe der Erlaubnismelder platziert und dient der BLÜM als Ausfahrzielbezeichner? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 32 | SG 3.1.5.1 | Zentralblock, zweigleisig mit GWB: Erfolgen Fahrstraßenkommandos (FA, FHA …) auf dem Zielelement und Block-Elementkommandos (EA, EL …) auf dem Erlaubnismelder? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 33 | SG 3.1.5.2 | Zentralblock, zweigleisig ohne Erlaubniswechsel: Sind die virtuellen Start-/Zielelemente „AG“ und „MAPEG“ nur bei projektierten Ein-/Ausfahr-Zughilfsstraßen vorhanden? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 34 | SG 3.1.5.3 | Selbstblock, zweigleisig mit GWB: Sind die Elementbezeichner der Ausfahrziele auf Höhe der Erlaubnismelder platziert? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 35 | SG 3.1.5.4 | Selbstblock, zweigleisig ohne Erlaubniswechsel: Sind „AG“ und „PEG“ nur bei projektierten Ein-/Ausfahr-Zughilfsstraßen vorhanden? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 36 | SG 3.1.5.5 | Relaisblock, zweigleisig mit GWB: Sind die Ausfahrziele zwischen Einfahrsignal und Vorblockmelder platziert? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 37 | SG 3.1.5.6 | Relaisblock, zweigleisig ohne Erlaubniswechsel: Sind „AG“ und „PEG“ nur bei projektierten Ein-/Ausfahr-Zughilfsstraßen vorhanden? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 3.1.6 Gleisbezeichnung |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | SG 3.1.6 | Sind Gleisbezeichnungen in der Regel über dem Gleis dargestellt (Ausnahmen nur zur besseren Übersichtlichkeit)? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 39 | SG 3.1.6 | Ist bei Gleisen mit GA-Feld die Bezeichnung über dem GA-Feld platziert und bleibt sie auch ohne angezeigte Zugnummer an dieser Stelle? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 3.1.7 Bahnsteige |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | SG 3.1.7 | Sind Bahnsteigsymbole über die gesamte Länge des GA-Feldes dargestellt (Gleisbezeichnung darf dann unter dem Gleis stehen)? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 41 | SG 3.1.7 | Sind Bahnsteigkanten, wo vom Betrieb gewünscht, zusammenhängend dargestellt (über mehrere Gleisabschnitte bzw. zwei Lupen)? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 42 | SG 3.1.7 | Ist bei Zugdeckungssignalen am Bahnsteig die Bahnsteigkante zur Darstellung des Signals unterbrochen? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 3.1.8 Virtuelle Fahrstraßenziele |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | SG 3.1.8 | Ist das virtuelle Rangierziel wie der Kopf eines Sperrsignals über dem Isolierstoß (in Fahrtrichtung hinter dem Isolierstoß) dargestellt – auch für die Gegenrichtung? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 44 | SG 3.1.8.1 | Ist das Fahrstraßenziel an einem Stumpfgleis auf Höhe des letzten Gleiselements am Gleisende dargestellt? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 3.1.9 Stellbarkeitsmelder für MW-Teilfahrstraße |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | SG 3.1.9 | Ist der MW-Stellbarkeitsmelder neben dem Signalfuß des Startsignals platziert (bei Platzmangel vor der Signalbezeichnung)? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 3.1.10 Betriebsstellenbezeichner mit Bedienfunktion |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | SG 3.1.10 | Entspricht der bedienbare Betriebsstellenbezeichner der Bildungsregel „Typ + Name 16 + (Ril100-Abk.) + Kennzahl(en)“ nach Ril 819.0603A01 und Ril100-Datenbank? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 47 | SG 3.1.10 | Ist der bedienbare Betriebsstellenbezeichner eingerahmt und die Ril100-Abkürzung in Klammern gesetzt? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 48 | SG 3.1.10 | Werden nur Kennzahlen dargestellt, von denen mindestens ein bedienbares Element im Lupenbild abgebildet ist? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 49 | SG 3.1.10 | Ist das „Mausparkhaus“ im Bereich des bedienbaren Bahnhofsbezeichners positioniert? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 50 | SG 3.1.10 | Sind die Weichenlaufkettenmelder rechts vom bedienbaren Betriebsstellenbezeichner angeordnet? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 3.1.11 Betriebsstellenbezeichner ohne Bedienfunktion |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | SG 3.1.11 | Sind Betriebsstellen ohne bedienbaren Bezeichner mit Typ und Kurzname (Name 16), jedoch ohne Ril100-Bezeichnung und Kennzahlbereich dargestellt (Ril 819.0603, Abschn. 4 (11))? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 52 | SG 3.1.11.1 | Gleis mit zwei „rechten Enden“: Ist der Verschlussmelder an geeigneter Stelle im Gleis platziert (nicht am Gleisende direkt neben einem zweiten Verschlussmelder)? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 53 | SG 3.1.11.2 | Gleis mit zwei „linken Enden“: Ist der Verschlussmelder am Ende mit Signal platziert bzw. – bei Signalen an beiden Enden – dort, wo sich die Gleisbezeichnung befindet? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 3.1.12 Symbolanordnung von Signalen |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | SG 3.1.12 | Sind Einfahr- und Blocksignale am Regelgleis sowie Ausfahr- und Zwischensignale (auch Gruppenausfahrsignale) rechts vom Gleis angeordnet? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 55 | SG 3.1.12 | Sind Sperr- und Zugdeckungssignale rechts vom Gleis angeordnet? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 56 | SG 3.1.12 | Sind Blockkennzeichen und ETCS-Halt-Tafeln im Bahnhof und auf der Strecke am Regelgleis rechts vom Gleis angeordnet? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 57 | SG 3.1.12 | Sind Vorsignale, Vorsignalwiederholer und alleinstehende Zusatzanzeiger am Regelgleis rechts vom Gleis angeordnet (auch innerhalb Abzw/Üst)? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 58 | SG 3.1.12 | Sind Einfahr- und Blocksignale am Gegengleis links vom Gleis angeordnet? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 59 | SG 3.1.12 | Sind Blockkennzeichen und ETCS-Halt-Tafeln am Gegengleis (Gegenrichtung) links vom Gleis angeordnet? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 60 | SG 3.1.12 | Sind Vorsignale, Vorsignalwiederholer und alleinstehende Zusatzanzeiger am Gegengleis links vom Gleis angeordnet (auch innerhalb Abzw/Üst)? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 61 | SG 3.1.12 | Entspricht die Darstellung alleinstehender Vorsignale und Vorsignalwiederholer dem LH 415.9212_A1-89? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 3.1.13 FPÜ-Element für Wirksamkeitsschaltung der Fü-Anlage (BÜ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | SG 3.1.13 | Ist das FPÜ-Element (THU-Kommando) der Wirksamkeitsschaltung an topologischer Position in Fahrtrichtung rechts vom Gleis (vor dem Blocksignal, nicht am BÜ) dargestellt? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 63 | SG 3.1.13 | Erfolgt die THU-Bedienung bis LBS 4.1.x auf der Bezeichnung der Wirksamkeitsschaltung bzw. ab LBS 4.5.x auf der BÜ-Bezeichnung (WS-Bezeichnung dann nur statisch weißer Text)? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 3.1.14 Darstellung von Streckenschlüsselsperren |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | SG 3.1.14 | Sind Schlüsselsymbol und Bezeichnung der Streckenschlüsselsperre oberhalb des Gleises dargestellt? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 65 | SG 3.1.14 | Ist die „Spitze“ der Schlüsselsperre (Verschlussmelder) in Richtung des Einfahrsignals positioniert? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 3.1.15 Platzierung von Anbietefeldern |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | SG 3.1.15 | Sind Anbietefelder an der Stellwerksgrenze vor dem ersten in Fahrtrichtung stehenden Hauptsignal in Höhe des ZN-Meldeortes des Streckengleises platziert? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 3.1.16 Bezeichnung von Anbietefeldern |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | SG 3.1.16 | Erhalten Anbietefelder den Bedienbezeichner „Kennzahl + B + Streckengleis + A“ (z. B. 63B0104A) und den Oberflächenbezeichner „A + Streckengleis“ (z. B. A0104) gemäß Ril 819.0603A01? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 68 | SG 3.1.16 | Bei Übertragung der Freimeldung über Zentralblock in eine andere UZ: Sind Oberflächen- und Bedienbezeichner von GA-Feld und Anbietefeld so gebildet, dass sie innerhalb der Steuerzentrale eindeutig sind? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 3.1.17 Spiegelfelder |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | SG 3.1.17 | Sind ZN-Spiegelfelder in der Lupe, soweit gefordert, gemäß Ril 819.0603 dargestellt? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 3.1.18 Bezeichnung der Nachbarbetriebsstellen |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | SG 3.1.18 | Sind Nachbarbetriebsstellen (Zugmeldestellen) mit statisch weißem Text „v/n“ + Name bezeichnet, ohne benachbarte Haltepunkte oder Awanst (LH 415.9212, A1)? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 3.1.19 Bezeichnung von Bahnübergängen |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | SG 3.1.19 | Sind Bahnübergänge entsprechend der Kilometrierung mit einer Nachkommastelle bezeichnet? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 72 | SG 3.1.19 | Sind bei mehreren Bahnübergängen innerhalb von 100 m die Bezeichnungen mit maximal drei Nachkommastellen eindeutig projektiert? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 73 | SG 3.1.19 | Bei BÜ über mehrere Strecken: Sind optionale Kilometerangaben als statisch weißer Text unter dem BÜ einheitlich für alle BÜ der Unterzentrale umgesetzt? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |

# 4  Bereichsübersichtsbilder

| Nr. | Quelle | Prüffrage | Bezug | i. O. | n. i. O. | n. z. | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIP S3 – BerÜ |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | TIP S3 Nr. 9 | Sind die Konnektoren fortlaufender Gleise innerhalb des BerÜ-Bildes eindeutig mit Ziffern und zu benachbarten Bildern eindeutig mit kleinen Buchstaben und dem Bildbezeichner bezeichnet? | SG 3.2.6 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 75 | TIP S3 Nr. 10 | Entspricht der Aufbau dem Design Style Guide? (Ergebnis aus den SG-Fragen dieses Abschnitts) | SG 3.2 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Styleguide Kap. 3.2 – Bereichsübersichtsbilder |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 Bezeichnung von GA-Feldern |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | SG 3.2.1 | Ist die Bezeichnung eines GA-Feldes im PT2 zentriert dargestellt? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 77 | SG 3.2.1 | Ist das Anbietefeld linksbündig zur zugehörigen Gleisoptik projektiert? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 3.2.2 Bezeichnung BÜ |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | SG 3.2.2 | Ist die BÜ-Bezeichnung zentriert über dem BÜ-Symbol positioniert (bei direkt benachbarten BÜ abwechselnd darunter zulässig)? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 79 | SG 3.2.2 | Ist eine optionale Kilometerangabe auf der BerÜ einheitlich mit der Lupe umgesetzt? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 3.2.3 Bahnsteige |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | SG 3.2.3 | Sind Bahnsteigkanten bei geteilten Zielgleisen, soweit vom Betrieb gewünscht, zusammenhängend dargestellt? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 81 | SG 3.2.3 | Ist die Bahnsteigkante bei Zwischensignal, Zugdeckungssignal oder MW-Teilfahrstraßenstart zwischen den Zielgleisen unterbrochen, sodass sich Bahnsteig- und Signalsymbol nicht überlagern? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 3.2.4 Erlaubnismelder |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | SG 3.2.4 | Sind Erlaubnismelder bei zweigleisigen Strecken bezogen auf die Regelfahrtrichtung rechts (außerhalb) vom Gleis dargestellt (415.9212A02)? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 83 | SG 3.2.4 | Sind Erlaubnismelder bei eingleisigen Strecken in Richtung der Ausfahrt aus dem Bahnhof jeweils rechts vom Gleis positioniert? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 84 | SG 3.2.4 | Werden Erlaubnismelder nur aus Platz- bzw. Übersichtsgründen oberhalb der Gleise dargestellt? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 3.2.5 Erlaubnisabhängiges Rangierziel |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | SG 3.2.5 | Ist das Symbol für ein erlaubnisabhängiges Rangierziel direkt vor dem Einfahrsignal positioniert? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 3.2.6 Konnektoren |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | SG 3.2.6 | Sind die Konnektoren für Bildumbrüche in Verlängerung der Gleise dargestellt (nicht neben abgewinkelten Gleisstücken, Ril 819.0603)? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 3.2.7 Spiegelbereiche |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | SG 3.2.7 | Werden gespiegelte Bereiche mit Gleisbild mit durchgezogenen weißen Linien (nicht gestrichelt) dargestellt? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 88 | SG 3.2.7 | Ist der gespiegelte Bereich durch den Betriebsstellennamen (sofern vorhanden) mit statisch weißem Text gekennzeichnet? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 3.2.8 Bezeichnung der Nachbarbetriebsstellen |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | SG 3.2.8 | Sind Nachbarbetriebsstellen mit statisch weißem Text „v/n“ + Name bezeichnet (ohne Hp/Awanst); entfällt die Bezeichnung nur bei angrenzendem Spiegelbereich? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 3.2.9 Betriebsstellenbezeichner ohne Bedienfunktion |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | SG 3.2.9 | Sind Betriebsstellen ohne bedienbaren Bezeichner auf der BerÜ mit Typ und Name, ohne Ril100-Bezeichnung und Kennzahlbereich dargestellt (analog Lupe, Ril 819.0603 Abschn. 5 (11))? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 3.2.10 Darstellung von Lupenbildgrenzen auf der BerÜ |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | SG 3.2.10 | Sind die Lupenbildbezeichner nach Möglichkeit am Bildrand beidseitig der Lupenbildgrenze platziert? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 92 | SG 3.2.10 | Werden Lupenbildgrenzen und özF-Bezirksgrenzen durch eine gestrichelte Linie dargestellt? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 3.2.11 Anzeige von Oberleitungsschaltgruppen in Weichen und Kreuzungen |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | SG 3.2.11 | Ist die Anzeige der OL-Schaltgruppen (bis auf die Trennungen) lückenlos und in ihrer Ausdehnung ähnlich dem gesperrten Zustand (SGE)? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 94 | SG 3.2.11 | Sind Trennungen zwischen OL-Schaltgruppen als Unterbrechung der grauen Hinterlegung von 2 bis 5 mm an topologisch geeigneter Stelle dargestellt? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 95 | SG 3.2.11.1 | Eindeutige Zuordnung der Elemente: Sperrt die Eingabe einer Schaltgruppe nur die zugeordneten Elemente, und ist die Trennung releasegerecht dargestellt (ab LBS 5.x mittig, bei 4.x entsprechend der Gleisisolierung)? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 96 | SG 3.2.11.2 | Mehrfache Zuordnung von Elementen: Wird das gesamte Element bei Eingabe einer betroffenen Schaltgruppe gesperrt (Fahrstraße nur mit Sperrumgehung), und entspricht dies der Planung? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |

# 5  Lupe und BerÜ – allgemeine Prüfungen

| Nr. | Quelle | Prüffrage | Bezug | i. O. | n. i. O. | n. z. | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIP S3 – Allgemein (Lupe und BerÜ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | TIP S3 Nr. 11 | Stimmen die Lupen- und BerÜ-Bildbezeichnungen mit denen im Bildaufschaltmenü überein? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 98 | TIP S3 Nr. 12 | Stimmt die Richtung der Erlaubnismelder auf Lupe und BerÜ überein? | SG 3.2.4 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 99 | TIP S3 Nr. 13 | Haben alle Elemente auf Lupe und BerÜ eine gültige Trefferfläche? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 100 | TIP S3 Nr. 14 | Sind alle Elemente auf Lupe und BerÜ so angeordnet, dass sie sich nicht gegenseitig überschreiben? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 101 | TIP S3 Nr. 15 | Werden alle nicht überwachten Gleise auf Lupe und BerÜ weiß gestrichelt dargestellt? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 102 | TIP S3 Nr. 16 | Stimmt die Lupenbildgrenze auf der BerÜ mit den Lupen überein, und lässt sie sich mit LGE / LGA ein- und ausblenden? | SG 3.2.10 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 103 | TIP S3 Nr. 17 | Stimmt die Ausleuchtung aller Elemente auf BerÜ und Lupe überein? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 104 | TIP S3 Nr. 18 | Ist die graue Hinterlegung von Oberleitungsschaltgruppen auf Lupe und BerÜ korrekt projektiert? | SG 3.2.11 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 105 | TIP S3 Nr. 19 | Sind alle Vorsignale, Vorsignalwiederholer und Zusatzsignale mit FPÜ-Bedienung auf der Lupe dargestellt und korrekt bezeichnet? | SG 3.1.12 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 106 | TIP S3 Nr. 20 | Ist bei Gleisen auf 2 Lupenbildern der Gleisbezeichner nur auf einem Lupenbild vorhanden, und ist eine KF-Bedienung nur bei Zuständigkeit für das Lupenbild mit dem Bezeichner möglich? | SG 3.1.4 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 107 | TIP S3 Nr. 21 | Wird auf der BerÜ nach FGE-Bedienung der Bedienplatzbezeichner des özF angezeigt, und lässt er sich mit FGA wieder ausblenden? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 108 | TIP S3 Nr. 22 | Lassen sich alle Rangiersignale auf der BerÜ mit LSE / LSA ein- und ausblenden? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 109 | TIP S3 Nr. 23 | Ist bei gemeinsam isolierten Weichen der AZG-Befehl an der in der Freimeldetabelle genannten Weiche projektiert? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 110 | TIP S3 Nr. 24 | Ist bei zweigleisigen Strecken mit GWB der Merkhinweis „NLF“ projektiert und wirksam? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 111 | TIP S3 Nr. 25 | Wird für alle Bahnhöfe in der Bahnhofszeile auf den Lupen und auf dem SM-Bild ein LK-Melder dargestellt, und wird dieser mit WLS / WLE ein- und ausgeblendet? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 112 | TIP S3 Nr. 26 | Werden nach WLA-Bedienung alle Weichen der zugehörigen Laufkette auf dem Lupenbild gelb umrahmt? | SG 3.1.10 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 113 | TIP S3 Nr. 27 | Ist für alle Standorte mit eigener Stromversorgung ein TA/NA-Melder in der Bahnhofszeile projektiert, lässt er sich mit TE / NE umschalten, und wird dabei die zugehörige SV-Gruppe kommandiert? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 114 | TIP S3 Nr. 28 | Falls Mischbetrieb SZ und UZ projektiert ist: Stimmt die Ausleuchtung aller Elemente auf Lupe und BerÜ zwischen UZ und SZ überein? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 115 | TIP S3 Nr. 29 | Ist auf der BerÜ das Streckenbereichsende (Dreieck) unausgefüllt, falls es blinken kann (Anforderung vom Nachbarstellwerk bzw. Aufforderung zum Weiterstellen bei SM-SM-Kopplung)? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 116 | TIP S3 Nr. 30 | Falls ETCS vorhanden: Ist die ETCS-Bedienoberfläche geprüft worden? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 117 | TIP S3 Nr. 31 | Falls ETCS vorhanden: Stimmen die IP-Adressen im LBS mit denen des angeschlossenen RBC überein? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |

# 6  Diagnosemeldungen

| Nr. | Quelle | Prüffrage | Bezug | i. O. | n. i. O. | n. z. | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIP S3 – Diagnosemeldungen |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | TIP S3 Nr. 32 | Wird anhand der Elementliste für jedes Element mit der Simulation eine Kommando-/Meldesperre erzeugt? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 119 | TIP S3 Nr. 33 | Wird auf der KA der korrekte Diagnosetext dargestellt? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 120 | TIP S3 Nr. 34 | Wird in der zugehörigen Bahnhofszeile der Sammelmelder dargestellt? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 121 | TIP S3 Nr. 35 | Wird auf der Lupe in der ST-Zeile der zugehörige Lupenbildbezeichner angezeigt und die Störungsakustik angeschaltet? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |

# 7  Zugnummernanlage und Zuglenkung

| Nr. | Quelle | Prüffrage | Bezug | i. O. | n. i. O. | n. z. | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIP S3 – Zugnummernanlage |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | TIP S3 Nr. 36 | Geprüft nach Planbasisliste (Ausgabe / Datum): |  |  |  |  |  |
| 123 | TIP S3 Nr. 37 | Wurde die ZLV-Bus-Portbelegung aus der ZN_L2000-Datei mit der realen MAPC.C-Sachnummer aus der HWL im Labor geprüft? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 124 | TIP S3 Nr. 38 | Können alle projektierten ZN-Felder über den ZLV-Bus-Simulator eingewählt werden und erscheinen sie richtig auf der BO? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 125 | TIP S3 Nr. 39 | Können Zugnummern über den ZLV-Bus-Simulator in jedes Vormeldefeld gesendet werden und erscheinen sie auf der BO? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 126 | TIP S3 Nr. 40 | Können über die Anbietefelder auf der BO Zugnummern dem Nachbarbahnhof angeboten und über den ZLV-Bus-Simulator angenommen werden, und wird die ZN im Anbietefeld beim Einwählen in die Streckenoptik gelöscht? | SG 3.1.15 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 127 | TIP S3 Nr. 41 | Können über den ZLV-Bus-Simulator vom Nachbarbahnhof Zugnummern angeboten und mit der BO angenommen werden, und wird die ZN im Anbietefeld beim Einwählen in die Streckenoptik gelöscht? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 128 | TIP S3 Nr. 42 | Wird das richtige Vormeldetelegramm im ZLV-Bus-Simulator angezeigt, wenn in eine Startoptik mit Vormelderegel eine Zugnummer eingewählt wird? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 129 | TIP S3 Nr. 43 | Funktioniert die ZN-Fortschaltung, wenn in die Startoptik eine ZN eingewählt und eine Zugfahrt simuliert wird? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| TIP S3 – Zuglenkung |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | TIP S3 Nr. 44 | Geprüft nach Planbasisliste (Ausgabe / Datum): |  |  |  |  |  |
| 131 | TIP S3 Nr. 45 | Können Lenkpläne mit den zugehörigen D-Wegen und Umfahrkennungen erstellt werden? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 132 | TIP S3 Nr. 46 | Läuft bei erstelltem Lenkplan und Einwahl einer ZN in Start-, Vormelde- oder Spiegeloptik die Zugfahrstraße nach Ablauf der Verzögerungszeit selbstständig ein? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 133 | TIP S3 Nr. 47 | Wird die Zugfahrstraße sofort eingestellt, wenn sich die ZN in der LZB-Vormeldeoptik befindet und mit dem LanCop-Simulator ein SB-Anstoß generiert wird? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 134 | TIP S3 Nr. 48 | Können ZL und Dispo-Halt an allen Signalen, die diese projektiert haben, ein- und ausgeschaltet werden? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 135 | TIP S3 Nr. 49 | Nur ohne ZLK-Prozess und mit Vormeldeoptiken zum Nachbarn: Wurden die Skripte install_trim_zlk_stream_cronjob.sh / trim_zlk_stream.sh auf dem Rechner mit den ZX-Prozessen ausgeführt und – falls nicht auf der Projekt-CD gepatcht – „ZLK_Vorhanden“ in ZX_Parametrisierung.xml auf „Ja“ gesetzt (siehe 70027804-108~15870~0241)? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |

# 8  Projektierungsupdate, Toolprüfung, Migration

| Nr. | Quelle | Prüffrage | Bezug | i. O. | n. i. O. | n. z. | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIP S3 – Projektierungsupdate |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | TIP S3 Nr. 50 | Wurden bei einer Softwareänderung die BerÜ und Lupen per Beyond Compare verglichen? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| TIP S3 – Toolprüfung |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | TIP S3 Nr. 51 | Wurden die Daten vom QCheck-Tool geprüft? Kein Fehler gefunden bzw. alle Fehler/Warnungen bewertet und als unkritisch eingestuft? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 138 | TIP S3 Nr. 52 | Wurden die Daten vom RENT geprüft? Kein Fehler gefunden bzw. alle Fehler/Warnungen bewertet und als unkritisch eingestuft? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 139 | TIP S3 Nr. 53 | Wurden die Daten vom RBCvsIXL-Tool geprüft? Kein Fehler gefunden bzw. alle Fehler/Warnungen bewertet und als unkritisch eingestuft? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| TIP S3 – ISA/HIS-Migration |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | TIP S3 Nr. 54 | Nur bei Migration / ZLV-Bus-Änderung: Wurde die ZLV-Bus-Portbelegung aus der ZN_L2000-Datei mit der realen MAPC.C-Sachnummer aus der HWL im Labor geprüft? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |

# 9  Ergebnis

| Abschnitt | TIP S3 | SG | i. O. | n. i. O. | n. z. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Allgemeine Festlegungen | – | 2 |  |  |  |
| 3 Lupenbilder | 8 | 63 |  |  |  |
| 4 Bereichsübersichtsbilder | 2 | 21 |  |  |  |
| 5 Lupe und BerÜ – allgemein | 21 | – |  |  |  |
| 6 Diagnosemeldungen | 4 | – |  |  |  |
| 7 Zugnummern und Zuglenkung | 14 | – |  |  |  |
| 8 Update, Tools, Migration | 5 | – |  |  |  |
| Summe | 54 | 86 |  |  |  |

## Übertrag der Abweichungen ins Prüfbuch

| Frage-Nr. | Quelle | Prüfbuch-Nr. | Kurzbeschreibung | Bild | Erledigt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  |  | ☐ |

## Gesamtergebnis

TIP S3 – alle Prüfschritte durchgeführt:      ☐ Ja      ☐ Nein

Bedienoberfläche entspricht dem Design Styleguide:      ☐ Ja      ☐ Ja, mit dokumentierten Abweichungen      ☐ Nein

|  | Prüfer | Freigebender |
| --- | --- | --- |
| Name (Druckbuchstaben) |  |  |
| Firma (falls extern) |  |  |
| Datum |  |  |
| Unterschrift |  |  |