Hitachi Rail

Interne Abnahmeprüfung (FFT) · ITC

Prüfprotokoll DCA

TIP S5 – Software DCA und Prüfanleitung

ESTW L90 · Domestic · DB InfraGO · Prüfgrundlagen: TIP S5 (Template-Ausg. 01), Schulungsunterlage Softwareprüfung ESTW L90

| Projektdaten |  |
| --- | --- |
| Projektbezeichnung / PSP | <…> |
| Stellwerk (UZ / ESTW-Z, Ril100) | <…> |
| Bauzustand / AZ-Nr. | <…> |
| Systemversionen (LBS, MEM, SM, EAM, AzLM) | <…> |
| PT1-Stand laut PBL | <…> |
| Neuanlage / Bauzustand (Differenz) | <…> |

Hinweis Formal verbindlich sind die Fragen des TIP S5 – Software DCA (orange). Die Prüfanleitung (PA) (grün) zerlegt diese Fragen in nachvollziehbare Einzelschritte gegen die PT1-Tabellen und Prüfdokumente. Sie stammt aus der Schulungsunterlage und beruht teils auf historischen Arbeitsnotizen (2011–2013) – vor Nutzung mit dem aktuellen Stand abgleichen.

# 1  Anleitung

## Herkunft der Fragen

| S5 Nr. x | Frage aus dem TIP S5 – Software DCA. Zeile hellorange. Die Nummer entspricht der Fragennummer im TIP; das Ergebnis wird 1:1 ins TIP übertragen. |
| --- | --- |
| PA x | Prüfanleitung – Einzelschritt, mit dem eine TIP-Frage nachgewiesen wird (PT1-Tabelle, Prüfdokument, Simulation). Zeile weiß. Die Spalte „Bezug“ nennt die TIP-Frage(n), zu denen der Schritt gehört. |

Die Spalte Bezug ist verlinkt: Bei TIP-Fragen springt der Link zum ersten zugehörigen PA-Schritt („+n“ = weitere Schritte), bei PA-Schritten zurück zur TIP-Frage (↑ = weiter oben, ↓ = weiter unten).

## Bewertung

| Kürzel | Bedeutung | Übertrag ins TIP | Was ist zu tun? |
| --- | --- | --- | --- |
| i. O. | in Ordnung | Ja | Entspricht der Vorgabe (PT1, Prüfdokument, Planung). |
| n. i. O. | nicht in Ordnung | Nein | Abweichung im Prüfbuch erfassen; Prüfbuch-Nr. in „Bemerkung“ eintragen. |
| n. z. | nicht zutreffend | als n. z. kennzeichnen | Sachverhalt kommt im Projekt nicht vor (z. B. „Falls …“-Fragen). Kurz begründen. |

- Jede Zeile mit genau einem Kreuz beantworten.

- Eine TIP-Frage darf erst mit „i. O.“ bewertet werden, wenn alle zugehörigen PA-Schritte i. O. oder n. z. sind.

- Nachweis der PT1-Prüfung bleibt das Abhaken im PT1 (TIP-Manteldokument, Anhang A.1). Dieses Protokoll ersetzt das nicht.

# 2  Versionen und Konsistenz

| Nr. | Quelle | Prüffrage | Bezug | i. O. | n. i. O. | n. z. | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIP S5 – Versionen und Konsistenz |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | S5 Nr. 1 | Wurde die richtige Version der CDE-Files gemäß der für das Projekt gültigen VDD projektiert? | ↓ PA 1 (+1) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 2 | S5 Nr. 2 | Wurde die richtige Version der EDS-Files gemäß der für das Projekt gültigen VDD projektiert? | ↓ PA 1 (+1) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 3 | S5 Nr. 3 | Entspricht die Projektierungsversion aller CAE_data.xml den zugehörigen Teilsystemübersichten? Sind die verwendeten Projektierungsversionen für alle CAE_data.xml gleich und passend zur Projektierungsversion des Stellwerks bzw. ist jede Abweichung für Baustufen aufgrund unveränderter Daten für die jeweilige CAE_data.xml beabsichtigt und korrekt? | ↓ PA 4 (+1) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 4 | S5 Nr. 13 | Da ein Teil der Prüfung durch den Vergleich mit der Stellwerksprojektierung (mittels DSTI-Datei) realisiert wird: Wurde sichergestellt, dass die herangezogene Projektierungsversion des Stellwerks (und der DSTI-Datei) alle Elemente (Signale, Weichen, Gleissperren und Schlüsselsperren) gemäß Planunterlagen enthält und alle Signalbegriffe den Planungsunterlagen entsprechen? Wurden nachträglich Änderungen vorgenommen, muss die RDDV-Prüfung wiederholt werden! | ↓ PA 6 (+1) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Prüfanleitung – Versionen |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PA 1 | VDD: Ist die für das Projekt gültige VDD (Ausgabe/Datum) im Prüfbuch bzw. Manteldokument dokumentiert? | ↑ S5 Nr. 1, 2 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 6 | PA 2 | VDD: Wurde für jedes CDE-File die projektierte Version gegen die VDD abgehakt? | ↑ S5 Nr. 1 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 7 | PA 3 | VDD: Wurde für jedes EDS-File die projektierte Version gegen die VDD abgehakt? | ↑ S5 Nr. 2 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 8 | PA 4 | CAE_data.xml: Liegt eine Liste aller CAE_data.xml mit Projektierungsversion vor, abgeglichen mit den Teilsystemübersichten? | ↑ S5 Nr. 3 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 9 | PA 5 | CAE_data.xml: Ist jede abweichende Projektierungsversion (Baustufe mit unveränderten Daten) begründet dokumentiert? | ↑ S5 Nr. 3 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 10 | PA 6 | DSTI: Entspricht die Version der DSTI-Datei der geprüften Stellwerksprojektierung laut FB034? | ↑ S5 Nr. 13 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 11 | PA 7 | DSTI: Wurde nach jeder nachträglichen Änderung an Stellwerksprojektierung oder DSTI-Datei die RDDV-Prüfung wiederholt? | ↑ S5 Nr. 13 | ☐ | ☐ | ☐ |  |

# 3  Signale

| Nr. | Quelle | Prüffrage | Bezug | i. O. | n. i. O. | n. z. | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIP S5 – Signale |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | S5 Nr. 4 | Wurde geprüft, dass nicht überwachte Zs2/Zs2v konkret vom Betrieb gefordert wurden? Andernfalls sollen Zs2/Zs2v immer überwacht sein. | ↓ PA 8 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 13 | S5 Nr. 5 | Wurde die Projektierung der Leuchtstärke für alle Signale gemäß [LS-LSE-GEN-9] gegen den Standort (im Tunnel / außerhalb) geprüft? | ↓ PA 9 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Prüfanleitung – Signale |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | PA 8 | Zs2/Zs2v: Ist für jeden nicht überwachten Zs2/Zs2v die betriebliche Forderung mit Fundstelle (PT1) vermerkt? | ↑ S5 Nr. 4 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 15 | PA 9 | Leuchtstärke: Wurden alle Signale im Tunnel anhand der Planung identifiziert und die Leuchtstärke je Signal (Tunnel / außerhalb) abgehakt? | ↑ S5 Nr. 5 | ☐ | ☐ | ☐ |  |

# 4  PZB

| Nr. | Quelle | Prüffrage | Bezug | i. O. | n. i. O. | n. z. | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIP S5 – PZB |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | S5 Nr. 6 | Wurde die manuelle Prüfung der PZB-Magnete durchgeführt? Wurden alle PZB-Magneten und Geschwindigkeitsprüfabschnitte entsprechend Planungsunterlage projektiert? | ↓ PA 10 (+1) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 17 | S5 Nr. 7 | Wurden entsprechend der Planungsunterlage geforderte fahrwegabhängige PZB-Magneten und GPE gemäß [LS-GEN-CXO-9] geprüft? Wurde die Konsistenz manuell zur ESTW-ZE-Projektierung geprüft (siehe Dateien K#.MAC)? | ↓ PA 11 (+1) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Prüfanleitung – PZB |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | PA 10 | PZB: Wurde jeder PZB-Magnet (Frequenz, Zuordnung zum Signal) gegen die Planungsunterlage einzeln abgehakt? | ↑ S5 Nr. 6 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 19 | PA 11 | PZB: Wurde jeder Geschwindigkeitsprüfabschnitt (GPE) gegen die Planungsunterlage abgehakt? | ↑ S5 Nr. 6, 7 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 20 | PA 12 | PZB: Wurden fahrwegabhängige Magneten/GPE mit den Dateien K#.MAC der ESTW-ZE-Projektierung abgeglichen? | ↑ S5 Nr. 7 | ☐ | ☐ | ☐ |  |

# 5  Weichen und Schlüsselsperren

| Nr. | Quelle | Prüffrage | Bezug | i. O. | n. i. O. | n. z. | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIP S5 – Weichen und Schlüsselsperren |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | S5 Nr. 9 | Stimmen die Anzahl und der Typ der Weichenantriebe mit der Ausführungsplanung Hardware überein? | ↓ PA 13 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 22 | S5 Nr. 10 | Stimmen die Bauformen der Schlüsselsperren? | ↓ PA 14 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Prüfanleitung – Weichen und Schlüsselsperren |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | PA 13 | Weichenantriebe: Wurden Anzahl und Typ der Antriebe je Weiche gegen die HW-Ausführungsplanung einzeln abgehakt? | ↑ S5 Nr. 9 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 24 | PA 14 | Schlüsselsperren: Wurde die Bauform jeder Schlüsselsperre gegen die Planung abgehakt? | ↑ S5 Nr. 10 | ☐ | ☐ | ☐ |  |

# 6  Toolprüfung (RDDV, RENT)

| Nr. | Quelle | Prüffrage | Bezug | i. O. | n. i. O. | n. z. | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIP S5 – Toolprüfung |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | S5 Nr. 8 | Wurde bei Ausgabe eines Fehlers für Regel [DBX-DCA-EXT-LS-25-W] eine manuelle Einzelprüfung der Ausgänge in der betreffenden CAE_data.xml durchgeführt? | ↓ PA 15 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 26 | S5 Nr. 11 | Wurden alle Warnungen manuell nachgeprüft und die Fälle als korrekt projektiert bestätigt? | ↓ PA 16 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 27 | S5 Nr. 12 | Wurde geprüft, dass alle Prüfregeln der Prüfvorschriften und der DBx-Regeln durch das RDDV-Tool geprüft wurden (Prüfstatus muss „Erfolgreich“ oder „Nicht anwendbar“ sein) und keine Fehler aufgetreten sind? | ↓ PA 17 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 28 | S5 Nr. 14 | Wurde der RDDV-Report inklusive der Begründungen bei akzeptierten Regelverletzungen der Prüfdokumentation hinzugefügt? | ↓ PA 18 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 29 | S5 Nr. 15 | Wurden die Daten vom RENT geprüft? Wurde durch das Tool kein Fehler gefunden bzw. wurden alle Fehler/Warnungen bewertet und als unkritisch eingestuft? | ↓ PA 19 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Prüfanleitung – Toolreports |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | PA 15 | RDDV: Regel [DBX-DCA-EXT-LS-25-W]: Sind die betroffenen Ausgänge je CAE_data.xml einzeln geprüft und das Ergebnis dokumentiert? | ↑ S5 Nr. 8 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 31 | PA 16 | RDDV: Ist jede Warnung mit Begründung „korrekt projektiert“ im Report bzw. Prüfbuch vermerkt? | ↑ S5 Nr. 11 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 32 | PA 17 | RDDV: Wurde der Prüfstatus jeder Regel kontrolliert (nur „Erfolgreich“ / „Nicht anwendbar“, keine Fehler)? | ↑ S5 Nr. 12 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 33 | PA 18 | RDDV: Ist der RDDV-Report (Version, Datum) mit Begründungen in der elektronischen Ablage gespeichert und im Manteldokument referenziert? | ↑ S5 Nr. 14 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 34 | PA 19 | RENT: Ist der RENT-Report abgelegt und jede Meldung einzeln bewertet? | ↑ S5 Nr. 15 | ☐ | ☐ | ☐ |  |

# 7  Ergebnis

| Abschnitt | S5 | PA | i. O. | n. i. O. | n. z. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Versionen und Konsistenz | 4 | 7 |  |  |  |
| 3 Signale | 2 | 2 |  |  |  |
| 4 PZB | 2 | 3 |  |  |  |
| 5 Weichen und Schlüsselsperren | 2 | 2 |  |  |  |
| 6 Toolprüfung (RDDV, RENT) | 5 | 5 |  |  |  |
| Summe | 15 | 19 |  |  |  |

## Übertrag der Abweichungen ins Prüfbuch

| Frage-Nr. | Quelle | Prüfbuch-Nr. | Kurzbeschreibung | Element | Erledigt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  |  | ☐ |

## Gesamtergebnis

TIP S5 – Software DCA – alle Prüfschritte durchgeführt:      ☐ Ja      ☐ Nein

|  | Prüfer | Freigebender |
| --- | --- | --- |
| Name (Druckbuchstaben) |  |  |
| Firma (falls extern) |  |  |
| Datum |  |  |
| Unterschrift |  |  |