Hitachi Rail

Interne Abnahmeprüfung (FFT) · ITC

Prüfprotokoll Fahrstraßenoberfläche

TIP S2 – Software Fahrstraßenoberfläche und Prüfanleitung PT1

ESTW L90 · Domestic · DB InfraGO · Prüfgrundlagen: TIP S2 (Template-Ausg. 01), Schulungsunterlage Softwareprüfung ESTW L90 (Phase 5)

| Projektdaten |  |
| --- | --- |
| Projektbezeichnung / PSP | <…> |
| Stellwerk (UZ / ESTW-Z, Ril100) | <…> |
| Bauzustand / AZ-Nr. | <…> |
| Systemversionen (LBS, MEM, SM, EAM, AzLM) | <…> |
| PT1-Stand laut PBL | <…> |
| Neuanlage / Bauzustand (Differenz) | <…> |

Hinweis Formal verbindlich sind die Fragen des TIP S2 – Software Fahrstraßenoberfläche (orange). Die Prüfanleitung (PA) (grün) zerlegt diese Fragen in nachvollziehbare Einzelschritte gegen die PT1-Tabellen und Prüfdokumente. Sie stammt aus der Schulungsunterlage und beruht teils auf historischen Arbeitsnotizen (2011–2013) – vor Nutzung mit dem aktuellen Stand abgleichen.

# 1  Anleitung

## Herkunft der Fragen

| S2 Nr. x | Frage aus dem TIP S2 – Software Fahrstraßenoberfläche. Zeile hellorange. Die Nummer entspricht der Fragennummer im TIP; das Ergebnis wird 1:1 ins TIP übertragen. |
| --- | --- |
| PA x | Prüfanleitung – Einzelschritt, mit dem eine TIP-Frage nachgewiesen wird (PT1-Tabelle, Prüfdokument, Simulation). Zeile weiß. Die Spalte „Bezug“ nennt die TIP-Frage(n), zu denen der Schritt gehört. |

Die Spalte Bezug ist verlinkt: Bei TIP-Fragen springt der Link zum ersten zugehörigen PA-Schritt („+n“ = weitere Schritte), bei PA-Schritten zurück zur TIP-Frage (↑ = weiter oben, ↓ = weiter unten).

## Bewertung

| Kürzel | Bedeutung | Übertrag ins TIP | Was ist zu tun? |
| --- | --- | --- | --- |
| i. O. | in Ordnung | Ja | Entspricht der Vorgabe (PT1, Prüfdokument, Planung). |
| n. i. O. | nicht in Ordnung | Nein | Abweichung im Prüfbuch erfassen; Prüfbuch-Nr. in „Bemerkung“ eintragen. |
| n. z. | nicht zutreffend | als n. z. kennzeichnen | Sachverhalt kommt im Projekt nicht vor (z. B. „Falls …“-Fragen). Kurz begründen. |

- Jede Zeile mit genau einem Kreuz beantworten.

- Eine TIP-Frage darf erst mit „i. O.“ bewertet werden, wenn alle zugehörigen PA-Schritte i. O. oder n. z. sind.

- Nachweis der PT1-Prüfung bleibt das Abhaken im PT1 (TIP-Manteldokument, Anhang A.1). Dieses Protokoll ersetzt das nicht.

# 2  Zugstraßen

| Nr. | Quelle | Prüffrage | Bezug | i. O. | n. i. O. | n. z. | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIP S2 – Zugstraßen |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | S2 Nr. 1 | Jede Zugstraße ist mindestens einmal einzustellen, das Startsignal mit HAGT in Halt zu stellen und die Zugstraße mit FHA aufzulösen. (Einstellen mit „S,“ in gesperrte Gleise ist nicht zusätzlich erforderlich.) |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 2 | S2 Nr. 2 | Stimmt der Zugstraßenbefehl mit der Vorgabe in der Zugstraßentabelle überein? | ↓ PA 4 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 3 | S2 Nr. 3 | Sind Zugstraßen in nicht überspannte Bereiche mit „F,“ projektiert? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 4 | S2 Nr. 4 | Werden alle nach Signaltabelle 2 geforderten Signalbegriffe kommandiert, und werden alle Zs-Signale, die nicht angeschaltet werden, dunkel kommandiert? | ↓ PA 1 (+1) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 5 | S2 Nr. 5 | Ist der Haltfall korrekt projektiert? | ↓ PA 3 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 6 | S2 Nr. 6 | Ist der Flankenschutz nach Flankenschutztabelle projektiert? | ↓ PA 11 (+2) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 7 | S2 Nr. 7 | Ist der D-Weg nach D-Weg-Tabelle projektiert, und wird er mit Belegung des geforderten Zielgleisabschnitts automatisch aufgelöst? | ↓ PA 8 (+2) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 8 | S2 Nr. 8 | Ist die Aufwertung bei Durchfahrten, soweit gefordert, projektiert? | ↓ PA 2 (+1) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 9 | S2 Nr. 9 | Sind die Annäherungsverschlüsse nach Zugstraßentabelle projektiert? (Ohne Angaben in der Planungsunterlage gilt gemäß Ril 818.8048 mindestens 150 m vor dem Vorsignal.) | ↓ PA 5 (+2) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 10 | S2 Nr. 10 | Ist bei mehreren Blockabschnitten vor Einfahrsignalen der Annäherungsverschluss auch ohne Fahrstraße wirksam (falls das Vorsignal dabei im vorletzten Blockabschnitt angeordnet ist)? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Prüfanleitung – Signaltabelle Teil 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | PA 1 | Signaltabelle 2: Wurden je Fahrstraße alle Signale (inkl. Vor- und Geschwindigkeitsanzeiger) in SIMBA aufgeschaltet, die Fahrstraße eingestellt und die Signalbegriffe mit Signaltabelle 2 verglichen und abgehakt? | ↑ S2 Nr. 4 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 12 | PA 2 | Signaltabelle 2: Wurden Unstimmigkeiten in der rückgelesenen Fahrstraßenliste (<Stw>R<n>.FBL) bzw. ELX geklärt (FS-Nummer → Aufwertung ja/nein, Sonderaktionsblock BÜ)? | ↑ S2 Nr. 4, 8 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Prüfanleitung – Haltfall und Annäherungsverschluss |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | PA 3 | Zugstraßentabelle: Haltfall (1× je Signal): Abschnitt vor dem Signal, 1. und 2. Abschnitt nach dem Signal nacheinander belegt – fällt das Signal an der geplanten Stelle in Halt? Abschnitte in derselben Reihenfolge wieder freigemeldet? | ↑ S2 Nr. 5 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 14 | PA 4 | Zugstraßentabelle: Wurden die ZL-Begriffe über die Menüführung geprüft? | ↑ S2 Nr. 2 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 15 | PA 5 | Zugstraßentabelle: Annäherungsverschluss: Zug vor dem Annäherungsabschnitt angehalten, Signal auf Halt – ist die Rücknahme ohne FHAE möglich? | ↑ S2 Nr. 9 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 16 | PA 6 | Zugstraßentabelle: Annäherungsverschluss: Zug im Annäherungsabschnitt angehalten, Signal auf Halt – ist die Rücknahme nur mit FHAE möglich? (nur Abschnitte mit FHAE-Bedienung, nicht bei Blocksignalen) | ↑ S2 Nr. 9 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 17 | PA 7 | Zugstraßentabelle: Wurde das Formblatt Annäherung/Anrücken (<Stw>IF.FBL) geprüft (0 = Bit gelöscht, T = transportiert, X = gesetzt) – inkl. Kommentare – und die Annäherungsverschlüsse in der Zugstraßentabelle vermerkt? | ↑ S2 Nr. 9 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Prüfanleitung – D-Weg-Tabelle |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | PA 8 | D-Weg-Tabelle: Wurde die Reichweite jedes D-Wegs durch Einstellen der Fahrstraße geprüft und im PT1 abgehakt? | ↑ S2 Nr. 7 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 19 | PA 9 | D-Weg-Tabelle: D-Weg-Expansion (Zugstraßentabelle): Wird bei zulässiger Expansion mit Einstellen der Weiterfahrt der kurze D-Weg auf den längsten D-Weg expandiert und die Signalisierung entsprechend aufgewertet? | ↑ S2 Nr. 7, 8 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 20 | PA 10 | D-Weg-Tabelle: Ist bei Startsignalen mit abgestufter Geschwindigkeitssignalisierung an allen Zielsignalen keine D-Weg-Expansion projektiert? | ↑ S2 Nr. 7 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Prüfanleitung – Flankenschutztabelle (Fahrstraße) |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | PA 11 | Flankenschutztabelle: Bei eingestellter Fahrstraße die flankenschutzgebende Weiche gestört: Fällt das Signal auf Halt und wechselt die Bezeichnung der geschützten Weiche von grün nach gelb? | ↑ S2 Nr. 6 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 22 | PA 12 | Flankenschutztabelle: Gibt ein Signal Flankenschutz: Signal gestört („dunkel“) – verliert die geschützte Weiche den Flankenschutz? | ↑ S2 Nr. 6 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 23 | PA 13 | Flankenschutztabelle: Führt die Belegung des überwachten Schutzraums zum Wechsel der Weichenbezeichnung von grün nach gelb? | ↑ S2 Nr. 6 | ☐ | ☐ | ☐ |  |

# 3  Überdrückte Zugstraßen

| Nr. | Quelle | Prüffrage | Bezug | i. O. | n. i. O. | n. z. | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIP S2 – Überdrückte Zugstraßen |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | S2 Nr. 11 | Sind die nach Planungsunterlage geforderten überdrückten Zugstraßen projektiert, und sind sie aus den richtigen Einzelfahrstraßen zusammengesetzt? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 25 | S2 Nr. 12 | Jede überdrückte Zugstraße ist einmal einzustellen und danach die Ausfahrt aufzulösen. Wurde die Einfahrt mit dem längsten möglichen D-Weg projektiert? | ↓ PA 14 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Prüfanleitung – Tabelle der aneinandergereihten Zugstraßen |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | PA 14 | Aneinandergereihte Zugstraßen: Durchfahrt eingestellt, Ausfahrsignal auf Halt, Ausfahrt einzeln aufgelöst: Bleibt für die Einfahrt der längste D-Weg (D1) bestehen? | ↑ S2 Nr. 12 | ☐ | ☐ | ☐ |  |

# 4  Rangierstraßen

| Nr. | Quelle | Prüffrage | Bezug | i. O. | n. i. O. | n. z. | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIP S2 – Rangierstraßen |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | S2 Nr. 13 | Jede Rangierstraße ist mindestens einmal einzustellen, das Startsignal mit HAGT in Halt zu stellen und die Rangierstraße mit FA aufzulösen. (Einstellen mit „S,“ in gesperrte Gleise ist nicht zusätzlich erforderlich.) |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 28 | S2 Nr. 14 | Stimmt der Rangierstraßenbefehl mit der Vorgabe in der Rangierstraßentabelle überein? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 29 | S2 Nr. 15 | Sind Rangierstraßen in nicht überspannte Bereiche mit „F,“ projektiert? | ↓ PA 25 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 30 | S2 Nr. 16 | Geht das Startsignal in Fahrtstellung? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 31 | S2 Nr. 17 | Sind alle Vorgaben nach Rangierstraßentabelle projektiert? | ↓ PA 15 (+10) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| TIP S2 – Überdrückte Rangierstraßen |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | S2 Nr. 18 | Überdrückte Rangierstraßen werden nicht eingestellt, das Prüfen der Vorschaulinien ist ausreichend. |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 33 | S2 Nr. 19 | Sind die nach Planungsunterlage geforderten überdrückten Rangierstraßen projektiert, und sind sie aus den richtigen Einzelfahrstraßen zusammengesetzt? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Prüfanleitung – Zusatzangaben der Rangierstraßentabelle |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | PA 15 | Rangierstraßentabelle: Art (R = Regel-, U = Umfahrrangierstraße) und Entscheidungsweichen mit Lage (l/r) wie geplant? | ↑ S2 Nr. 17 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 35 | PA 16 | Rangierstraßentabelle: Wendemöglichkeit am Signal (Rangier-/Hauptsignale der Gegenrichtung als Start für anschließende Fahrten) wie geplant? | ↑ S2 Nr. 17 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 36 | PA 17 | Rangierstraßentabelle: Rangierstraßen-Zielsperre (Zielsignal als weites Ziel bzw. Flankenschutz nutzbar) wie geplant? | ↑ S2 Nr. 17 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 37 | PA 18 | Rangierstraßentabelle: Rangierstraße ohne Zielsignal und erlaubnisabhängiges Rangierstraßenziel wie geplant? | ↑ S2 Nr. 17 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 38 | PA 19 | Rangierstraßentabelle: Rangierstraße mit Flankenschutz wie geplant? | ↑ S2 Nr. 17 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 39 | PA 20 | Rangierstraßentabelle: Ausschluss von Gegenfahrten am Inselgleis: A1 (Gegenfahrt abgewiesen, sobald 1. Achse das Inselgleis befahren hat) bzw. A2 (abgewiesen, sobald Rangierstraße eingestellt ist) wie geplant? | ↑ S2 Nr. 17 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 40 | PA 21 | Rangierstraßentabelle: Punktförmige Gleisfreimeldeprüfung erforderlich – wie geplant? | ↑ S2 Nr. 17 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 41 | PA 22 | Rangierstraßentabelle: Abhängigkeiten zu einer BÜ-Anlage wie geplant? | ↑ S2 Nr. 17 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 42 | PA 23 | Rangierstraßentabelle: Durchlaufende Restrangierstraßenauflösung (auch über das erste Zwischenziel hinaus) wie geplant? | ↑ S2 Nr. 17 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 43 | PA 24 | Rangierstraßentabelle: Verzicht auf Zielgleisfreiprüfung wie geplant? | ↑ S2 Nr. 17 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 44 | PA 25 | Rangierstraßentabelle: Rangierstraße in nicht überspannten Bereich bzw. Ssp in der Rangierstraße verschlossen und überwacht – wie geplant? | ↑ S2 Nr. 15, 17 | ☐ | ☐ | ☐ |  |

# 5  Weitere Prüfungen

| Nr. | Quelle | Prüffrage | Bezug | i. O. | n. i. O. | n. z. | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIP S2 – Weitere Prüfungen |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | S2 Nr. 20 | Stimmen die projektierten D-Weg-Auflösezeiten mit der D-Weg-Tabelle überein? | ↓ PA 26 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 46 | S2 Nr. 21 | Ist für alle flankenschutzgebenden Weichen eine Flankenschutzersatzfahrstraße projektiert? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 47 | S2 Nr. 22 | Falls zwischen Vorsignal und Hauptsignal mehrere Vorsignalwiederholer angeordnet sind: Ist die Reihenfolge korrekt projektiert? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 48 | S2 Nr. 23 | Bei ETCS/LZB: Stimmen die D-Weg-Längen im Fahrstraßenkopf der rückgelesenen Fahrstraßenliste mit der Planungsunterlage überein (vgl. PV 3CR 01783 1926 PQAFC, Kapitel 3.1.2)? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 49 | S2 Nr. 24 | Falls eine spitze Weiche < 50 m hinter dem Zielsignal liegt: Ist der korrekte Beanspruchungsfall gemäß PV 3CR 01783 1239 PQAFC, Kapitel 2 projektiert? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 50 | S2 Nr. 25 | Ist für alle Signale eine Ersatzsignalfahrstraße projektiert? Ausnahme: Startsignale von Fahrstraßen mit Fü-Wirksamschaltung (Schaltfall 2 oder Schaltfall 12). |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 51 | S2 Nr. 26 | Ist für Startsignale von Fahrstraßen mit Fü-Wirksamschaltung (Schaltfall 2 oder Schaltfall 12) kein VE2-/EE2-Befehl und keine Ersatzsignalfahrstraße projektiert? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 52 | S2 Nr. 27 | Falls KM-Gruppe Wirksamschaltung Fü-Kontakte projektiert ist: Wird das nach Sonderschaltung projektierte Kommando ausgegeben? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 53 | S2 Nr. 28 | Wird das Grundstellungskommando erst mit Freifahren des Abschnitts, auf dem die Einschaltschleife liegt, kommandiert? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 54 | S2 Nr. 29 | Ist bei Wirksamschaltung von BÜ-LO- oder EBÜT-vB-ÜS-Anlagen bei der zugehörigen KM der Beanspruchungsfall 8 / P / 1 projektiert? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 55 | S2 Nr. 30 | Falls alleinstehende Vorsignale, Vorsignalwiederholer oder Zusatzanzeiger innerhalb des Bahnhofes projektiert sind: Wird der Signalbegriff erst mit Freifahren des folgenden Gleisabschnittes gelöscht? | ↓ PA 30 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 56 | S2 Nr. 31 | Ist die BÜ-Einschaltung nach den BÜ-Tabellen projektiert, und wirken die nach Sonderschaltung angeschalteten Melderelais korrekt auf die BÜ-Einschaltung? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 57 | S2 Nr. 32 | Falls logische Schlüsselsperren projektiert sind: Ist der richtige Beanspruchungsfall projektiert? Kommt es bei parallel stattfindenden Fahrten zu Signalhaltfällen? | ↓ PA 31 (+2) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 58 | S2 Nr. 33 | Bei neuer ZB-Verbindung: Ist im Fahrstraßenkopf bei Blockfahrstraßen die Fahrtrichtung am Start korrekt projektiert? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 59 | S2 Nr. 34 | Wurde am Übergang zwischen zwei Abschnitten mit unterschiedlicher Freimeldeart (z. B. AzLM und AzL90M-3) in der jeweiligen rückgelesenen Fahrstraßenliste bei den beiden betroffenen Gleisabschnitten die verlängerte Toleranzzeit (Parameter VT = „V“) projektiert? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Prüfanleitung – D-Weg-Auflösezeiten |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | PA 26 | D-Weg-Tabelle: Wurde das Prüfdokument „projektierte D-Weg-Auflösezeiten“ ausgedruckt, mit der D-Weg-Tabelle verglichen, abgehakt und im Prüfordner abgelegt? | ↑ S2 Nr. 20 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Prüfanleitung – Hilfsfahrstraßen und Mittelweichen |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | PA 27 | Hilfsfahrstraße: Sind Hilfsfahrstraßen in der rückgelesenen Fahrstraßenliste mit Signalbegriff „kein Begriff“ projektiert? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 62 | PA 28 | Mittelweichentabelle: MW-Teilfahrstraße und Ausfahrt eingestellt: Zeigt der Geschwindigkeitsanzeiger in SIMBA den geplanten Begriff? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 63 | PA 29 | Mittelweichentabelle: Stimmen die Weichengeschwindigkeiten mit der Weichentabelle und die Angabe „VS MW-Abw“ in der rückgelesenen Fahrstraßenliste mit der Planung überein? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Prüfanleitung – Alleinstehende Vorsignale / Zs-Anzeiger |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | PA 30 | Signallageplan: Fallen alleinstehende Vorsignale und Zs-Anzeiger nicht zu früh in Halt (Abgleich mit dem Signallageplan)? | ↑ S2 Nr. 30 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Prüfanleitung – Schlüsselsperren / Anschlussstellen (AWANST) |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | PA 31 | AWANST: Einfahrt in AWANST: KGE (blinkt grün) → Fahrstraße (Verschluss) → SK befahren (Ruhelicht) → Anforderungstaste (blinkt gelb) → SLE (blinkt rot) → Schlüssel entnehmen (Ruhelicht rot) → SK frei → Gleis frei, Schlüssel überwacht → Fertigtaste (Ruhelicht weiß): Löst die Fahrstraße auf? | ↑ S2 Nr. 32 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 66 | PA 32 | AWANST: Ausfahrt aus AWANST: Anforderungstaste → Fahrstraße → SLE → Schlüssel entnehmen → SK befahren/frei → Schlüssel überwacht → Fertigmeldung: Löst die Fahrstraße auf? | ↑ S2 Nr. 32 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 67 | PA 33 | AWANST: Wurde die Bedienung von beiden Nachbarbetriebsstellen (inkl. ggf. Sperren/Entsperren des Blocksignals) geprüft? | ↑ S2 Nr. 32 | ☐ | ☐ | ☐ |  |

# 6  Ergebnis

| Abschnitt | S2 | PA | i. O. | n. i. O. | n. z. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Zugstraßen | 10 | 13 |  |  |  |
| 3 Überdrückte Zugstraßen | 2 | 1 |  |  |  |
| 4 Rangierstraßen | 7 | 11 |  |  |  |
| 5 Weitere Prüfungen | 15 | 8 |  |  |  |
| Summe | 34 | 33 |  |  |  |

## Übertrag der Abweichungen ins Prüfbuch

| Frage-Nr. | Quelle | Prüfbuch-Nr. | Kurzbeschreibung | Element | Erledigt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  |  | ☐ |

## Gesamtergebnis

TIP S2 – Software Fahrstraßenoberfläche – alle Prüfschritte durchgeführt:      ☐ Ja      ☐ Nein

|  | Prüfer | Freigebender |
| --- | --- | --- |
| Name (Druckbuchstaben) |  |  |
| Firma (falls extern) |  |  |
| Datum |  |  |
| Unterschrift |  |  |