Hitachi Rail

Interne Abnahmeprüfung (FFT) · ITC

Prüfprotokoll Stellwerkskern

TIP S1 – Software Stellwerkskern und Prüfanleitung

ESTW L90 · Domestic · DB InfraGO · Prüfgrundlagen: TIP S1 (Template-Ausg. 01), Schulungsunterlage Softwareprüfung ESTW L90 (Phase 4 und 5)

| Projektdaten |  |
| --- | --- |
| Projektbezeichnung / PSP | <…> |
| Stellwerk (UZ / ESTW-Z, Ril100) | <…> |
| Bauzustand / AZ-Nr. | <…> |
| Systemversionen (LBS, MEM, SM, EAM, AzLM) | <…> |
| PT1-Stand laut PBL | <…> |
| Neuanlage / Bauzustand (Differenz) | <…> |

Hinweis Formal verbindlich sind die Fragen des TIP S1 – Software Stellwerkskern (orange). Die Prüfanleitung (PA) (grün) zerlegt diese Fragen in nachvollziehbare Einzelschritte gegen die PT1-Tabellen und Prüfdokumente. Sie stammt aus der Schulungsunterlage und beruht teils auf historischen Arbeitsnotizen (2011–2013) – vor Nutzung mit dem aktuellen Stand abgleichen.

# 1  Anleitung

## Herkunft der Fragen

| S1 Nr. x | Frage aus dem TIP S1 – Software Stellwerkskern. Zeile hellorange. Die Nummer entspricht der Fragennummer im TIP; das Ergebnis wird 1:1 ins TIP übertragen. |
| --- | --- |
| PA x | Prüfanleitung – Einzelschritt, mit dem eine TIP-Frage nachgewiesen wird (PT1-Tabelle, Prüfdokument, Simulation). Zeile weiß. Die Spalte „Bezug“ nennt die TIP-Frage(n), zu denen der Schritt gehört. |

Die Spalte Bezug ist verlinkt: Bei TIP-Fragen springt der Link zum ersten zugehörigen PA-Schritt („+n“ = weitere Schritte), bei PA-Schritten zurück zur TIP-Frage (↑ = weiter oben, ↓ = weiter unten).

## Bewertung

| Kürzel | Bedeutung | Übertrag ins TIP | Was ist zu tun? |
| --- | --- | --- | --- |
| i. O. | in Ordnung | Ja | Entspricht der Vorgabe (PT1, Prüfdokument, Planung). |
| n. i. O. | nicht in Ordnung | Nein | Abweichung im Prüfbuch erfassen; Prüfbuch-Nr. in „Bemerkung“ eintragen. |
| n. z. | nicht zutreffend | als n. z. kennzeichnen | Sachverhalt kommt im Projekt nicht vor (z. B. „Falls …“-Fragen). Kurz begründen. |

- Jede Zeile mit genau einem Kreuz beantworten.

- Eine TIP-Frage darf erst mit „i. O.“ bewertet werden, wenn alle zugehörigen PA-Schritte i. O. oder n. z. sind.

- Nachweis der PT1-Prüfung bleibt das Abhaken im PT1 (TIP-Manteldokument, Anhang A.1). Dieses Protokoll ersetzt das nicht.

# 2  Elemente

| Nr. | Quelle | Prüffrage | Bezug | i. O. | n. i. O. | n. z. | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIP S1 – Elemente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | S1 Nr. 1 | Sind alle Signalbegriffe (inkl. Zs-Begriffe) nach Signaltabelle 1 projektiert? | ↓ PA 1 (+1) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 2 | S1 Nr. 2 | Sind alle Zs-Lichtsignale mit Überwachung und alle Formsignale ohne Überwachung projektiert? | ↓ PA 1 (+1) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 3 | S1 Nr. 3 | Falls Flachkreuzungen oder EBÜT80-Fü-Anlage vorhanden sind: Ist zwingend die Version KAEAMxx oder > El15 im Einsatz? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 4 | S1 Nr. 4 | Hat das SV-Element Nr. 2 bei EAMs mit SV-Diagnosemeldungen die gleiche Zuordnungs-Nr. wie Element Nr. 1, und bei EAMs ohne SV-Diagnosemeldungen die Zuordnungs-Nr. 1? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 5 | S1 Nr. 5 | Ist für alle Signale am Mast die gleiche Zuordnungs-Nr. > 1 projektiert? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 6 | S1 Nr. 6 | (Prüfdokumente Konfiguration Testzentrum – HW-Installationsplan Modulschnittstellen) Stimmt die SW-Projektierung der Schnittstellen mit der Hardwareprojektierung überein? | ↓ PA 4 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 7 | S1 Nr. 7 | (Prüfdokumente Vergl_hw_sw.doc) Stimmt die Projektierung von Software und Hardware überein? | ↓ PA 4 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 8 | S1 Nr. 8 | (Prüfdokumente Vergl_hw_sw.doc) Stimmt der EAM-Offset in der Elementliste mit dem der Software überein (Elementnummernoffset in den statischen Elementdaten)? | ↓ PA 4 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Prüfanleitung – Signaltabelle Teil 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | PA 1 | Signaltabelle 1: Wurde für jeden Zs-Anzeiger in der Elementliste (<Stw>.ELX) die Überwachung geprüft (V = Voranzeiger, G = Geschwindigkeitsanzeiger; U:J = überwacht, U:N = nicht überwacht) und in der Signaltabelle Teil 1 abgehakt? | ↑ S1 Nr. 1, 2 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 10 | PA 2 | Signaltabelle 1: Nur Teilerneuerungen mit Hv-Signalisierung: Sind Geschwindigkeitsanzeiger mit Kennzahl 5 und 6 als nicht überwacht projektiert (siehe auch Nr. 27)? | ↑ S1 Nr. 2, 27 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 11 | PA 3 | Signaltabelle 1: Wurden alle Signalbegriffe der Signaltabelle Teil 1 in SIMBA am Signal aufgeschaltet, verglichen und im PT1 abgehakt? | ↑ S1 Nr. 1 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Prüfanleitung – HW/SW-Konsistenz |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | PA 4 | HW/SW: Wurden die Prüfdokumente (HW-Installationsplan Modulschnittstellen, Vergl_hw_sw.doc) ausgedruckt, abgehakt und im Prüfordner abgelegt? | ↑ S1 Nr. 6, 7, 8 | ☐ | ☐ | ☐ |  |

# 3  Weichen

| Nr. | Quelle | Prüffrage | Bezug | i. O. | n. i. O. | n. z. | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIP S1 – Weichen |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | S1 Nr. 9 | Ist die Grenzzeichenfreiheit aller Weichen nach Flankenschutztabelle projektiert? | ↓ PA 5 (+1) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 14 | S1 Nr. 10 | Ist die Vorzugslage der Weichen nach Flankenschutztabelle projektiert? | ↓ PA 7 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 15 | S1 Nr. 11 | Ist der Zwieschutz nach Zwieschutzweichentabelle projektiert? | ↓ PA 8 (+3) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 16 | S1 Nr. 12 | Falls nach Weichentabelle Flachkreuzungen mit Weichenantrieb vorhanden sind: Ist im Lupenbild das korrekte Symbol projektiert? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 17 | S1 Nr. 13 | Falls nach Weichentabelle Weichen mit 2 Weichenantrieben vorhanden sind: Ist in HW und SW die Elementart 13hex projektiert? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Prüfanleitung – Flankenschutztabelle (Grenzzeichen, Vorzugslage) |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | PA 5 | Flankenschutztabelle: Grenzzeichenfreiheit: Wurde für jede Weiche die gegenüberliegende Weiche umgestellt, die Weiche belegt und die Ausleuchtung im nicht befahrenen Strang beobachtet – in beiden Lagen? | ↑ S1 Nr. 9 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 19 | PA 6 | Flankenschutztabelle: Wurde der PT1-Eintrag mit dem Prüfdokument „Nicht grenzzeichenfreie Weichen und Kreuzungen“ verglichen (enthält nur Einträge mit „Ja“) und das Prüfdokument im Prüfordner abgelegt? | ↑ S1 Nr. 9 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 20 | PA 7 | Flankenschutztabelle: Wurden automatischer Umlauf und Vorzugslage über Fahrstraßeneinstellung geprüft und im PT1 abgehakt? | ↑ S1 Nr. 10 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Prüfanleitung – Zwieschutzweichentabelle |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | PA 8 | Zwieschutz: Zwieschutzweiche „Eigen“: Ist nach Einstellen einer Fahrstraße über die Weiche immer eine Seite verschlossen? | ↑ S1 Nr. 11 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 22 | PA 9 | Zwieschutz: Zwieschutzweiche „Echt“: Wird bei zwei eingestellten Fahrstraßen der Flankenschutz weitergegeben (grüner Verschlussmelder wird weitergereicht)? | ↑ S1 Nr. 11 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 23 | PA 10 | Zwieschutz: Wurde die Nachlaufverhinderung im Elementdaten-Formblatt (<Stw>EF.FBL, „Weichennachlauf bei Zwieschutzauflösung“) geprüft? | ↑ S1 Nr. 11 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 24 | PA 11 | Zwieschutz: Wurde durch Belegen angrenzender Elemente (Weichen, Gleisabschnitte) der Flankenschutz geprüft? | ↑ S1 Nr. 11 | ☐ | ☐ | ☐ |  |

# 4  Zugsicherungssystem (ZSS)

| Nr. | Quelle | Prüffrage | Bezug | i. O. | n. i. O. | n. z. | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIP S1 – Zugsicherungssystem (ZSS) |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | S1 Nr. 14 | Ist der Dunkelschaltanstoß nur für die geforderten Signale wirksam? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 26 | S1 Nr. 15 | Werden alle erforderlichen Weichenlagen an den LanCop E2 übertragen? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 27 | S1 Nr. 16 | Werden alle erforderlichen Signalbegriffe an den LanCop E2 übertragen? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 28 | S1 Nr. 17 | Werden alle erforderlichen D-Weg-Längen an den LanCop E2 übertragen? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 29 | S1 Nr. 18 | Prüfung in der rückgelesenen Fahrstraßenliste: Ist der Parameter „Fahrt aus LZB-Bereich“ bei allen Fahrstraßen, die aus dem ZSS-überwachten Bereich führen, mit „JA“ projektiert? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 30 | S1 Nr. 19 | Stimmt der angegebene EAM-Bereich mit der Elementliste überein (auch nicht meldende Elemente, z. B. Ls, im Wertebereich berücksichtigen)? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |

# 5  Weitere Prüfungen

| Nr. | Quelle | Prüffrage | Bezug | i. O. | n. i. O. | n. z. | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIP S1 – Weitere Prüfungen |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | S1 Nr. 20 | Falls Selbstblockanpassung Bauform Siemens Sb60 projektiert ist: Ist ein BG-Kommando projektiert? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 32 | S1 Nr. 21 | Falls KM-Gruppe zur Ausgabe der Frei-/Besetztmeldung eines AZA-Abschnittes projektiert ist: Wird bei besetztem Abschnitt Kommando 1 und bei freiem Abschnitt Kommando 2 ausgegeben? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 33 | S1 Nr. 22 | Falls KM-Gruppe zur Vorsignalsteuerung projektiert ist: Wirken die nach Sonderschaltung angeschalteten Melderelais korrekt auf die Signalisierung? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 34 | S1 Nr. 23 | Falls KM-Gruppe zur AZG-Bedienung projektiert ist: Wird das nach Sonderschaltung projektierte Kommando ausgegeben? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 35 | S1 Nr. 24 | Ist Ersatzsignal bzw. Vorsichtsignal nach Signaltabelle 1 projektiert? | ↓ PA 12 (+4) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 36 | S1 Nr. 25 | Ist die Blockanpassung entsprechend der Streckenblocktabelle projektiert? | ↓ PA 17 (+1) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 37 | S1 Nr. 26 | Falls eine Zentralblockschnittstelle zum EB L2000 projektiert ist und das letzte LZ im ESTW in Fahrtrichtung zur Blockgrenze am Standort des Vorsignals oder zwischen Vor- und Hauptsignal des Nachbarbahnhofs steht: Ist beim LZ in den statischen Elementdaten der Parameter D projektiert? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 38 | S1 Nr. 27 | Nur für Teilerneuerungen mit Hv-Signalisierung: Sind die Geschwindigkeitsanzeiger mit der Kennzahl 5 und 6 als nicht überwacht projektiert? | ↑ PA 2 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 39 | S1 Nr. 28 | Wurden die Fehler und Warnungen in der PF.FBL und PF.FHL geprüft? Wurde durch das Tool kein Fehler gefunden bzw. wurden alle Fehler/Warnungen bewertet und als unkritisch eingestuft? | ↓ PA 19 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Prüfanleitung – Ersatz-/Vorsichtsignal (Zs 1 / Zs 7) |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | PA 12 | Signaltabelle 1: Blocksignale: Wurden Zs 1 (EE1) und Zs 7 (VE1) bei belegtem Abschnitt vor dem Signal geprüft? | ↑ S1 Nr. 24 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 41 | PA 13 | Signaltabelle 1: Einfahrsignale: Wurden VE1 und VE2 bei belegtem Abschnitt vor dem Signal geprüft? | ↑ S1 Nr. 24 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 42 | PA 14 | Signaltabelle 1: Ausfahrsignale: Wurden EE1 und EE2 geprüft (keine Belegung nötig)? | ↑ S1 Nr. 24 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 43 | PA 15 | Signaltabelle 1: EE1/VE1 ohne gesperrte Weichenlaufkette: Blinkt der FÜM erst, wenn alle Fahrwegelemente verschlossen sind? EE2/VE2 mit gesperrter WLK („freies Stellen“) geprüft? | ↑ S1 Nr. 24 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 44 | PA 16 | Signaltabelle 1: Startsignale mit Fü-Wirksamschaltung (Schaltfall 2/12): Ist das abweichende Verhalten (kein VE2/EE2, keine Ersatzsignalfahrstraße, siehe TIP S2 Nr. 25/26) bestätigt? | ↑ S1 Nr. 24 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Prüfanleitung – Streckenblock / Zentralblock |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | PA 17 | Streckenblocktabelle: Wurden im Elementdaten-Formblatt des ZV-Elements die Programmfälle geprüft: Streckenart, automatischer Richtungswechsel, Erlaubnisrückgabe nach Gegenfahrt, Speicherung der Erlaubnisabgabe, Erlaubniswechsel von Zuglenkung, Beginn Zentralblockstartbereich? | ↑ S1 Nr. 25 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 46 | PA 18 | Streckenblocktabelle: Wurden Nachbarelemente und Elementrichtung (Nachbar zur Blockstrecke, Nachbar zum Bahnhof, topologische Richtung, Fahrtrichtung im Regelbetrieb) gegen die Planung geprüft? | ↑ S1 Nr. 25 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Prüfanleitung – Toolreports |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | PA 19 | Toolprüfung: Ist jede Fehler-/Warnmeldung aus PF.FBL/PF.FHL einzeln begründet als unkritisch eingestuft und die Begründung im Prüfbuch bzw. auf dem Report dokumentiert? | ↑ S1 Nr. 28 | ☐ | ☐ | ☐ |  |

# 6  Schnittstellen (SCI-ILS, ETCS) und Toolprüfung

| Nr. | Quelle | Prüffrage | Bezug | i. O. | n. i. O. | n. z. | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIP S1 – Schnittstellen und Toolprüfung |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | S1 Nr. 29 | Falls SCI-ILS vorhanden: Sind bei einer SCI-ILS-Schnittstelle die Parameter IP-Adressen, Gateways, Subnetzmaske, UDP-Ports, RaSTA-IDs, RaSTA-Netzwerk Anfangs-MD4, Streckenblockbezeichner und Richtungsmaster auf Korrektheit überprüft? | ↓ PA 20 (+7) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 49 | S1 Nr. 30 | Falls SCI-ILS vorhanden: Wurden pro SCI-ILS-Verbindung maximal 3 BTP-Verbindungen projektiert? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 50 | S1 Nr. 31 | Stimmen die BTP-Prüfsummen in den EAM-Daten mit denen jedes Teilsystems (nur SEC, AzA, NSTW mit SCI-ILS) überein? Existiert keine BTP-Prüfsumme mit der Länge 0? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 51 | S1 Nr. 32 | Wurden die Daten vom L90 Data Validator geprüft? Wurde durch das Tool kein Fehler gefunden bzw. wurden alle Fehler/Warnungen bewertet und als unkritisch eingestuft? | ↓ PA 28 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 52 | S1 Nr. 33 | Wurden die Daten vom RENT geprüft? Wurde durch das Tool kein Fehler gefunden bzw. wurden alle Fehler/Warnungen bewertet und als unkritisch eingestuft? | ↓ PA 28 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 53 | S1 Nr. 34 | Wurden die Daten vom SCI-ILS Interface Verification Report geprüft? Wurde durch das Tool kein Fehler gefunden bzw. wurden alle Fehler/Warnungen bewertet und als unkritisch eingestuft? | ↓ PA 28 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 54 | S1 Nr. 35 | Falls ETCS vorhanden: Stimmen die Netzwerkparameter des Redundanzkanals mit denen des angeschlossenen RBC überein? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Prüfanleitung – SCI-ILS-Parameter im Einzelnen |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | PA 20 | SCI-ILS: IP-Adressen A- und B-Kanal: Nachbarstellwerk (ncd → SMx.yml) und eigenes Stellwerk (cybergate → fwailx.json / fwbilx.json) korrekt? | ↑ S1 Nr. 29 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 56 | PA 21 | SCI-ILS: Gateways A- und B-Kanal (ESTW-Netz → SystemdokuESTW_AZLMxx) korrekt? | ↑ S1 Nr. 29 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 57 | PA 22 | SCI-ILS: Subnetzmaske (ESTW-Netz → SystemdokuESTW_AZLMxx) korrekt? | ↑ S1 Nr. 29 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 58 | PA 23 | SCI-ILS: UDP-Ports (ncd → SMx.yml) korrekt? | ↑ S1 Nr. 29 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 59 | PA 24 | SCI-ILS: RaSTA-IDs (ncd → SMx.yml, dezimal) korrekt? | ↑ S1 Nr. 29 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 60 | PA 25 | SCI-ILS: RaSTA-Netzwerk Anfangs-MD4 (ncd → SMx.yml; 2er-Pärchen von hinten nach vorne projektiert) korrekt? | ↑ S1 Nr. 29 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 61 | PA 26 | SCI-ILS: Streckenblockbezeichner (SM → Ex.MAC, zum ZB-Element als ASCII-Code) korrekt? | ↑ S1 Nr. 29 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 62 | PA 27 | SCI-ILS: Richtungsmaster (SM → Ex.MAC, zum ZB-Element als SKETYx-Wert) korrekt? | ↑ S1 Nr. 29 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Prüfanleitung – Toolreports |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | PA 28 | Toolprüfung: Sind alle Reports (Data Validator, RENT, SCI-ILS IVR) mit Version/Datum in der elektronischen Ablage abgelegt und jede Meldung einzeln bewertet? | ↑ S1 Nr. 32, 33, 34 | ☐ | ☐ | ☐ |  |

# 7  Ergebnis

| Abschnitt | S1 | PA | i. O. | n. i. O. | n. z. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Elemente | 8 | 4 |  |  |  |
| 3 Weichen | 5 | 7 |  |  |  |
| 4 Zugsicherungssystem (ZSS) | 6 | – |  |  |  |
| 5 Weitere Prüfungen | 9 | 8 |  |  |  |
| 6 Schnittstellen (SCI-ILS, ETCS) und Toolprüfung | 7 | 9 |  |  |  |
| Summe | 35 | 28 |  |  |  |

## Übertrag der Abweichungen ins Prüfbuch

| Frage-Nr. | Quelle | Prüfbuch-Nr. | Kurzbeschreibung | Element | Erledigt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  |  | ☐ |

## Gesamtergebnis

TIP S1 – Software Stellwerkskern – alle Prüfschritte durchgeführt:      ☐ Ja      ☐ Nein

|  | Prüfer | Freigebender |
| --- | --- | --- |
| Name (Druckbuchstaben) |  |  |
| Firma (falls extern) |  |  |
| Datum |  |  |
| Unterschrift |  |  |